UNIVERSITAS INDONESIA

RANCANG BANGUN PLATFORM SEBAGAI SISTEM PEMANTAUAN UNTUK PEMODELAN PEMBANGKIT LISTRIK VIRTUAL

SKRIPSI

Muhammad Djati Pradana

1606829680

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER

DEPOK

JULI 2020

UNIVERSITAS INDONESIA

RANCANG BANGUN PLATFORM SEBAGAI SISTEM PEMANTAUAN UNTUK PEMODELAN PEMBANGKIT LISTRIK VIRTUAL

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
Sarjana Teknik

Muhammad Djati Pradana

1606829680

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER

DEPOK

JULI 2020

# HALAMAN  PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, 
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama	: Muhammad Djati Pradana

NPM	: 1606829280

Tanda Tangan	: _____________________________

Tanggal	: 30 Juli 2020

# HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama	: Muhammad Djati Pradana

NPM	: 1606829680

Program Studi	: Teknik Komputer

Judul Skripsi	: Rancang Bangun Platform sebagai Sistem Pemantauan untuk Pemodelan Pembangkit Listrik Virtual

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada program Studi Teknik Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing 	: Dr.-Ing. Eko Adhi Setiawan S.T., M.T.	(………………...)

Penguji 	: F. Astha Ekadiyanto, S.T., M.Sc.

Penguji 	: Dr. Muhammad Suryanegara, S.T., M.Sc.	(………………...)

Ditetapkan di	: Depok

Tanggal	: 30 Juli 2020

# KATA PENGANTAR

Segala puji ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan rida-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Rancang Bangun Platform sebagai Sistem Pemantauan untuk Pemodelan Pembangkit Listrik Virtual”. Skripsi ini merupakan syarat wajib bagi mahasiswa sarjana jurusan Teknik Komputer Universitas Indonesia untuk menyelesaikan studinya.

Penulis sadar bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tak lepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Bapak Dr.-Ing. Eko Adhi Setiawan S.T., M.T. dan F. Astha Ekadiyanto S.T., M.Sc. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bantuan dalam bentuk waktu, tenaga dan pikiran perihal pembuatan skripsi ini.

- Bapak Prof. Dr.-Ing. Ir. Kalamullah Ramli, M.Eng. selaku pembimbing akademis.

Di akhir kata penulis mengharapkan saran yang membangun karena skripsi ini masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi orang lain yang menerapkannya.

Depok, 30 Juli 2020

Muhammad Djati Pradana

# HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA 
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama 	: Muhammad Djati Pradana
NPM 	: 1606829680
Program Studi 	: Teknik Komputer
Fakultas 	: Teknik
Jenis Karya 	: Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universtas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

RANCANG BANGUN PLATFORM SEBAGAI SISTEM PEMANTAUAN UNTUK PEMODELAN PEMBANGKIT LISTRIK VIRTUAL

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di	: Depok

Pada tanggal	: 30 Juli 2020

Yang menyatakan

(Muhammad Djati Pradana)

# ABSTRAK

Nama	:	Muhammad Djati Pradana

Program Studi	:	Teknik Komputer

Judul	:	Rancang Bangun Platform sebagai Sistem Pemantauan untuk Pemodelan Pembangkit Listrik Virtual

Perkembangan teknologi merubah sistem penyediaan listrik tersentralisasi menjadi desentralisasi dengan menggunakan pembangkit listrik virtual. Konsep pembangkit listrik virtual menggunakan pembangkit listrik dengan energi terbarukan yang terdistribusi sehingga memungkinkan klien dapat berperan menjadi prosumer yang terhubung dengan jaringan listrik. Skripsi ini bertujuan untuk merancang platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual. Sistem pemantauan memungkinkan klien dapat memantau aktivitas pembangkit dan beban meliputi daya yang dihasilkan dari setiap pembangkit, kapasitas baterai, daya pada beban serta total energi yang didapatkan dari akumulasi daya per hari pada beban dan pembangkit. Pemodelan ini menggunakan 3 klien yang terdiri dari 2 klien memiliki pembangkit dan beban serta 1 klien memiliki baterai. Pengujian sistem dilakukan terhadap penggunaan node editor dan usability testing. Hasil dari pengujian menunjukan bahwa penggunaan node editor dapat mendukung konfigurasi pada platform yang telah dimodelkan serta penilaian terhadap platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual oleh responden dapat dikategorikan cukup baik dengan Mean of Survey (MoS) berdasarkan responden memahami pembangkit listrik virtual yaitu 4,1 dalam skala 5 sedangkan untuk responden tidak memahami pembangkit lsitrik virtual yaitu 3,93 dalam skala 5.

Kata Kunci: Energi listrik, Pembangkit listrik virtual, Pemantauan, Pemodelan.

# ABSTRACT

Name	:	Muhammad Djati Pradana

Study Program	:	Computer Engineering

Title	:	Design a Platform as Monitoring System for Virtual Power Plant Modeling

Technological development change the centralized electricity supply system to decentralized using virtual power plant. The concept of virtual power plant uses power plant with distributed renewable energy that allows client as prosumer can be connected to the grid. This thesis aims to designing platform as monitoring system for virtual power plant modeling. Monitoring system allows client can monitor activity of generator and load include the power is generated from each generator, the capacity of battery, the power of load and the energy total is obtained from accumulation of power per day in the load and generator. This modeling uses 3 clients consisting of 2 clients having a generator and load while 1 client having a battery. System testing is performed on the usage of node editor and usability testing. Results of the testing show that the usage of node editor can support configuration in the platform that has been modeled and the assessment of platform as monitoring system for virtual power plant modeling by respondents can be categorized quite well with the Mean of Survey based on respondents understanding virtual power plant that is 4.1 in a scale of 5 while for respondents not understanding the virtual power plant is 3.93 in a scale of 5.

Keywords: Electrical energy, Virtual power plant, Monitoring, Modeling.

# DAFTAR ISI

HALAMAN  PERNYATAAN ORISINALITAS	ii

HALAMAN PENGESAHAN	iii

KATA PENGANTAR	iv

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v

ABSTRAK	vi

ABSTRACT	vii

DAFTAR ISI	viii

DAFTAR GAMBAR	xi

DAFTAR TABEL	xiii

DAFTAR LAMPIRAN	xiv

DAFTAR SINGKATAN	xv

BAB 1 PENDAHULUAN	1

1.1.	Latar Belakang	1

1.2.	Tujuan Penelitian	2

1.3.	Batasan Penelitian	3

1.4.	Metodologi Penelitian	3

1.5.	Sistematika Penulisan	4

BAB 2 LANDASAN TEORI	6

2.1.	Pembangkit Listrik Virtual	6

2.2.	Panel Surya	9

2.3.	Sel Bahan Bakar	11

2.4.	Baterai	12

2.5.	MQTT	13

2.6.	Node.js	15

2.7.	AngularJS	16

2.8.	Rete.js	17

2.9.	TimescaleDB	18

2.10.	GraphQL	19

2.11.	Hasura	19

BAB 3 PERANCANGAN SISTEM	21

3.1.	Pemodelan Konsep Pembangkit Listrik Virtual	21

3.2.	Pengembangan Platform untuk Pemodelan Pembangkit Listrik Virtual	23

3.3.	Perancangan Node Editor pada Platform untuk Pemodelan Pembangkit Listrik Virtual	27

3.3.1.	Node MQTT (Subscriber dan Publisher)	28

3.3.2.	Node Kalkulasi (Addition dan Multiplication)	29

3.3.3.	Node Database	30

3.3.4.	Node Akumulator (Load dan Generator)	32

3.3.5.	Node Spesifikasi (Battery dan Fuel cell)	33

3.3.6.	Node Kontrol	34

3.4.	Use Case Diagram pada Platform untuk Pemodelan Pembangkit Listrik Virtual	35

3.5.	Diagram Alir pada Platform untuk Pemodelan Pembangkit Listrik Virtual	36

BAB 4 PEMODELAN, PENGUJIAN DAN ANALISIS SISTEM	38

4.1.	Pemodelan Sistem	38

4.1.1.	Pemodelan Klien Pertama (Photovoltaic)	39

4.1.2.	Pemodelan Klien Kedua (Fuel Cell)	44

4.1.3.	Pemodelan Klien Ketiga (Baterai)	47

4.2.	Pengujian Sistem	51

4.2.1.	Pengujian Node Editor	51

4.2.2.	Usability Testing	52

4.3.	Hasil dan Analisis Pengujian Sistem	53

4.3.1.	Hasil dan Analisis Pengujian Node Editor	53

4.3.2.	Hasil dan Analisis Usability Testing	56

4.3.2.1.	Responden Memahami Pembangkit Listrik Virtual	57

4.3.2.2.	Responden Tidak Memahami Pembangkit Listrik Virtual	62

4.3.2.3.	Hasil dan Analisis Keseluruhan Usability Testing	67

BAB 5 PENUTUP	69

5.1.	Kesimpulan	69

5.2.	Saran untuk Pengembangan Selanjutnya	70

DAFTAR PUSTAKA	71

LAMPIRAN	74

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Skema Umum Sistem Pembangkit Listrik Virtual	7

Gambar 2.2. Pembangkit Listrik Virtual Sentralisasi	8

Gambar 2.3. Pembangkit Listrik Virtual Desentralisasi	9

Gambar 2.4. Proses Konversi Energi Matahari ke Listrik pada Panel Surya	10

Gambar 2.5. Grafik Radiasi Terhadap Waktu	11

Gambar 2.6. Proses pada Fuel Cell	12

Gambar 2.7. Konsep Dasar MQTT	14

Gambar 2.8. Tampilan Node Editor pada Rete.js	18

Gambar 2.9. Arsitektur TimescaleDB	18

Gambar 3.1. Pemodelan Konsep Pembangkit Listrik Virtual	21

Gambar 3.2. Perancangan Sistem pada Sofwan House TREC FTUI	22

Gambar 3.3. Arsitektur Platform untuk Pemodelan Pembangkit Listrik Virtual	24

Gambar 3.4. Halaman Login pada Platform	25

Gambar 3.5. Halaman Utama pada Platform	25

Gambar 3.6. Halaman Node Editor pada Platform	27

Gambar 3.7. Node MQTT Client Subscriber dan Publisher	28

Gambar 3.8. Node MQTT Addition dan Multiplication	29

Gambar 3.9. Node MQTT Database	30

Gambar 3.10. Node Generator dan Load Accumulator	32

Gambar 3.11. Node Battery and FuelCell Specification	33

Gambar 3.12. Node Control	34

Gambar 3.13. Use Case Diagram pada Platform	35

Gambar 3.14. Diagram alir pada Platform	36

Gambar 4.1. Tampilan Konfigurasi Node pada Klien Pertama	40

Gambar 4.2. Tampilan Potongan JSON pada Klien Pertama	41

Gambar 4.3. Tampilan Hypertable pada Klien Pertama	42

Gambar 4.4. Daftar Tabel Chunk pada Klien Pertama	42

Gambar 4.5. Tampilan Tabel Photovoltaic pada Klien Pertama	43

Gambar 4.6. Tampilan Grafik Power pada Photovoltaic (Klien Pertama)	43

Gambar 4.7. Tampilan Konfigurasi Node pada Klien Kedua	44

Gambar 4.8. Tampilan Potongan JSON pada Klien Kedua	45

Gambar 4.9. Tampilan Hypertable pada Klien Kedua	46

Gambar 4.10. Daftar Tabel Chunk pada Klien Kedua	46

Gambar 4.11. Tampilan Tabel Fuel Cell pada Klien Kedua	47

Gambar 4.12. Tampilan Grafik Power pada Fuel Cell (Klien Kedua)	47

Gambar 4.13. Tampilan Konfigurasi Node pada Klien Ketiga	48

Gambar 4.14. Tampilan Potongan JSON pada Klien Ketiga	49

Gambar 4.15. Tampilan Hypertable pada Klien Ketiga	49

Gambar 4.16. Daftar Tabel Chunk pada Battery Generation	50

Gambar 4.17. Tampilan Tabel Battery Generation pada Klien Ketiga	50

Gambar 4.18. Tampilan Grafik Power pada Battery Generation (Klien Ketiga)	51

Gambar 4.19. Tampilan Menu pada Node Editor	53

Gambar 4.20. Fitur Delete dan Clone pada Node Editor	54

Gambar 4.21. Fitur Search pada Node Editor	54

Gambar 4.22. Node Dibesarkan atau Dikecilkan	55

Gambar 4.23. Node Dihubungkan dengan Node Lain	55

Gambar 4.24. Grafik Data Hasil Kuesioner untuk Penilaian Berdasarkan Responden Memahami Pembangkit Listrik Virtual	58

Gambar 4.25. Grafik Data Hasil Kuesioner untuk Penilaian Berdasarkan Responden Tidak Memahami Pembangkit Listrik Virtual	63

# DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Pengujian Node Editor	55

Tabel 4.2. Confidence Interval Berdasarkan Responden Memahami Pembangkit Listrik Virtual	61

Tabel 4.3. Confidence Interval Berdasarkan Responden Tidak Memahami Pembangkit Listrik Virtual	66

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tampilan Kuesioner Penilaian terhadap Platform untuk Pemodelan Pembangkit Listrik Virtual	74

Lampiran 2. Tabel T-Distribution	75

Lampiran 3. Data Hasil Kuesioner Berdasarkan Responden Memahami Konsep Pembangkit Listrik Virtual	76

Lampiran 4. Data Hasil Kuesioner Berdasarkan Responden Tidak Memahami Konsep Pembangkit Listrik Virtual	76

# DAFTAR SINGKATAN

API		: Application Programming Interface

ESS		: Energy Storage System

JSON		: Javascript Object Notation

MoS		: Mean of Survey

MQTT		: Message Queuing Telemetry Transport

MVC		: Model View Controller

REST		: Representational State Transfer

SQL		: Standard Query Language

VPP		: Virtual Power Plant

# PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang penelitian, tujuan penelitian, batasan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

## Latar Belakang

Dalam memberikan pasokan energi listrik yang sesuai permintaan konsumen (optimal) maka diperlukan waktu yang tidak sedikit untuk membangun suatu pembangkit tenaga listrik. Para perencana sistem juga harus dapat melihat kemungkinan perkembangan sistem tenaga listrik di tahun-tahun yang akan datang. Maka dari itu, diperlukan pengembangan industri listrik yang meliputi perencanaan pembangkit, sistem pemantauan dan kendali, serta sistem transmisi dan distribusi listrik yang akan disalurkan hingga sampai pada konsumen. Pembangunan sistem tenaga listrik dengan skala besar sering terkendala besarnya investasi dan jangka waktu pembangunan yang lama pada pusat-pusat tenaga listrik dibandingkan pembangunan industri yang lain maka perlu diusahakan agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik tepat pada waktunya. Dengan kata lain pembangunan bidang kelistrikan harus dapat mengimbangi kebutuhan tenaga listrik yang akan terus meningkat tiap tahunnya. Pembangkit listrik yang dimiliki oleh PLN secara umum menggunakan energi yang termasuk tidak terbaharui seperti batubara dan bahan bakar fosil lainnya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat maka diperlukan pembangkit tenaga listrik dengan memanfaatkan energi yang ramah lingkungan atau terbarukan (renewable energy) seperti cahaya matahari, angin, air dan hidrogen.

Namun, sampai saat ini sistem pengelolaan energi listrik hanya dilakukan oleh PLN yang memberikan pasokan listrik secara satu arah dari pembangkit konvensional yang diteruskan ke rumah-rumah sehingga penyediaan listrik tidak optimal untuk memenuhi permintaan konsumen. Perkembangan teknologi menghasilkan sebuah sistem penyediaan listrik desentralisasi dengan menggunakan pembangkit listrik virtual menjadi sebuah konsep terbaru untuk penyediaan listrik. Penggunaan teknologi ini, juga dapat dipadukan dengan pasokan energi dari PLN. Dengan konsep pembangkit listrik virtual ini, pengelolaan listrik dapat berjalan dua arah yang memungkinkan pemilik rumah dapat mengontrol penggunaan energi listrik dengan menjadi produsen dan konsumen energi listrik (prosumer) secara bersamaan yang dapat terhubung dengan jaringan listrik (grid). Konsep pembangkit listrik virtual dapat meminimalkan penggunaan energi listrik dari PLN serta membantu PLN dalam mengatasi pemadaman bergilir karena terdapat gangguan distribusi. Selain itu, juga dapat mengurangi beban puncak (peak load) terhadap kebutuhan energi listrik baik di rumah tangga maupun industri serta mengurangi polusi akibat sisa pembakaran dengan menggunakan energi terbarukan (renewable energy). Pengelolaan pembangkit listrik virtual ini sendiri memang lebih diperuntukkan pada suatu area atau kawasan yang mempunyai pembangkit energi listrik sendiri seperti yang biasanya ditemukan di negara maju seperti Jerman. Pembangkit listrik virtual juga dapat mengetahui dan mengendalikan pengeluaran atas energi listrik yang dihasilkan oleh setiap pembangkit.

Konsep pembangkit listrik virtual membutuhkan sistem pemantauan untuk dapat mengetahui aktivitas pembangkit dalam memproduksi energi serta aktivitas beban pada jaringan listrik sesuai dengan algoritma yang telah didefinisikan sehingga diperlukan platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual. Aktivitas yang dapat dipantau oleh klien meliputi daya yang dihasilkan dari setiap pembangkit, daya yang digunakan oleh beban, kapasitas baterai serta total energi yang dihasilkan dari akumulasi daya per hari pada beban dan pembangkit.

## Tujuan Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian ini dengan maksud untuk  memenuhi syarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam jenjang pendidikan yang sedang diambil oleh penulis dan sebagai syarat wajib dalam memperoleh gelar Sarjana Teknik. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Membuat node editor yang dapat membantu pengguna dalam melakukan konfigurasi yaitu interfacing antara platform dengan pembangkit menggunakan protokol MQTT, melakukan kalkulasi, menyimpan data hasil pemantauan serta menghitung total energi pada pembangkit dan beban.

- Membuat sistem pemantauan yang dapat membantu klien dalam mengetahui daya yang dihasilkan dari setiap pembangkit, kapasitas baterai, daya pada beban serta total energi yang dihasilkan dari akumulasi daya per hari pada beban dan pembangkit.

## Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini dibatasi dengan perancangan platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual yang digunakan untuk mengoptimasi aktivitas pembangkit dalam memproduksi energi.

Batasan masalah yang akan dibahas dalam skripsi meliputi pembuatan node editor untuk mempermudah konfigurasi, protokol yang digunakan sebagai komunikasi dalam pertukaran data, database yang digunakan untuk menyimpan rekaman data berdasarkan timeseries, parameter yang dapat dicatat dari setiap klien yang terlibat dalam pemodelan yang dibuat.

## Metodologi Penelitian

Dalam penulisan sebuah laporan, penulis menggunakan beberapa metode yang diterapkan dalam penulisan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah:

  - Metode Observasi

Metode observasi merupakan metode yang dilakukan untuk menemukan dan mengetahui bagian ataupun komponen yang perlu dikembangkan dalam sistem.

  - Mentoring

Mentoring merupakan sesi bimbingan oleh dosen pembimbing kepada penulis. Penulis diberikan bimbingan dalam bentuk tanya-jawab dan diskusi dengan dosen pembimbing.

  - Metode Studi Literatur

Metode studi literatur dilakukan oleh penulis dengan cara membaca buku manual operasional, karya tulis (paper), skripsi dan tesis yang berkaitan dengan topik, buku pendukung yang tersedia pada perpustakaan dan internet. Metode ini digunakan untuk mencari referensi teori yang relevan dengan topik yang dibahas.

  - Perancangan

Pembuatan node editor dan sistem pemantauan yang mendukung platform pemodelan untuk pembangkit listrik virtual.

  - Pemodelan

Perancangan yang telah dibuat akan dimodelkan untuk melihat apakah pemodelan dalam bentuk platform dapat berjalan dengan baik sesuai fungsinya.

  - Pengujian

Platform pemodelan yang telah dibuat akan diuji melalui usability testing dengan memberikan kuesioner mengenai penilaian pengguna terhadap penggunaan platform pemodelan pembangkit listrik virtual. Selain itu, juga dilakukan pengujian terhadap node editor.

  - Analisis

Analisis dilakukan terhadap hasil usability testing untuk mengetahui penilaian rata-rata responden terhadap platform pemodelan dan mengukur keakuratan data sampel apakah dapat mewakili populasi data sesungguhnya. Selain itu, juga dilakukan analisis terhadap hasil pengujian node editor.

  - Kesimpulan

Kesimpulan akan ditarik dari hasil perancangan, pemodelan, pengujian dan analisis.

## Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan struktur sebagai berikut.

Bab 1 merupakan pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, tujuan penelitian, batasan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Dasar teori yang berhubungan dengan pembangkit listrik virtual, karakteristik dari pembangkit Photovoltaic (PV) dan Fuel cell, perangkat lunak yang digunakan dalam perancangan platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual, framework yang digunakan dalam pembuatan node editor, protokol komunikasi data yang digunakan dan database yang digunakan kemudian dibahas pada Bab 2.

Bab selanjutnya (Bab 3) merupakan kontribusi utama dalam pembuatan skripsi ini yang berisi tentang pemodelan konsep pembangkit listrik virtual, pengembangan platform sebagai model sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual, perancangan node editor untuk mendukung sistem komunikasi pada pembangkit listrik virtual, use case diagram dan diagram alir pada platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual. Perancangan sistem yang telah dibuat kemudian akan dimodelkan pada Bab 4. Selain itu, Bab 4 juga merupakan kontribusi utama yang akan menjelaskan mengenai pengujian yang dilakukan pada platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual yang telah dimodelkan serta analisis terhadap hasil pengujian yang telah dilakukan.

Sebagai penutup, seluruh hasil penelitian ini disimpulkan secara ringkas pada Bab 5. Kesimpulan tersebut dapat berisi sesuai dengan apa yang dikerjakan dalam skripsi dimulai dari perancangan, pemodelan, pengujian dan analisis sistem yang telah dilakukan serta memberikan saran untuk perngembangan lebih lanjut yang dapat dilakukan pada platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual yang telah dimodelkan.

# LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas tentang dasar teori yang berhubungan dengan pembangkit listrik virtual, karakteristik dari pembangkit Photovoltaic (PV) dan Fuel cell, perangkat lunak yang digunakan dalam perancangan platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual, framework yang digunakan dalam pembuatan node editor, protokol komunikasi data yang digunakan dan database yang digunakan.

## Pembangkit Listrik Virtual

Pembangkit Listrik Virtual merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk manajemen energi dengan mengagregasi energi yang dihasilkan dari pembangkit energi terdistribusi yang tersebar di berbagai titik berbeda dan terhubung dengan jaringan pusat pengontrol yang terdiri atas instalasi skala kecil dan menengah baik yang berfungsi untuk mengonsumsi ataupun memproduksi listrik [1]. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pembangkit listrik virtual merupakan sebuah konsep untuk mengoptimasi produksi energi dari beberapa pembangkit dengan berbagai macam sumber energi yang terdistribusi dan hasilnya akan dikumpulkan serta diagregasi sehingga menjadi satu entitas. Sehingga energi dari entitas tersebut dapat diekspor kepada grid untuk meminimalkan penggunaan energi listrik dari PLN dan mengurangi beban puncak di grid saat penggunaan pada waktu tertentu. Selain itu, energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik gabungan tersebut dan konsumsi daya pada setiap unit pada pembangkit listrik virtual dapat diperdagangkan untuk pertukaran energi dengan energi listrik sebagai barang atau komoditas utama yang diperdagangkan. Komponen utama dalam pembangkit listrik virtual yaitu [1]:

- Pembangkit listrik yang terdistribusi (Distributed Generation)

Sumber energi yang digunakan dalam pembangkit listrik yang terdistribusi dapat berasal dari energi terbarukan seperti photovoltaic, fuel cell, geothermal, turbin energi, hydro station, biogas, micro gas turbine dan wind turbine.

- Baterai (Energy Storage Sistem)

Penggunaan baterai sebagai alat penyimpanan energi listrik yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melepaskan atau mengekspor energi listrik.

- Teknologi komunikasi dan informasi

Infrastruktur pada pembangkit listrik virtual berupa teknologi komunikasi dan informasi merupakan hal penting untuk menghubungkan antar unit yang terdapat dalam entitas pembangkit listrik virtual. Komunikasi sendiri dibagi menjadi tiga yaitu Real-time Operational Communication, Administrative Operational Communication dan Administrative Communication. Teknologi media komunikasi yang dipertimbangkan dalam pembangkit listrik virtual yaitu Energy Management Sistem (EMS), Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) dan Distribution Dispatching Centre Project.

Untuk lebih memperjelas mengenai pembangkit listrik virtual dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Skema Umum Sistem Pembangkit Listrik Virtual [2]

Hal penting dari pembangkit listrik virtual adalah adanya pusat kendali yang akan mengatur pembangkit dengan berbagai macam sumber energi yang terlibat dalam pembangkit listrik virtual [3]. Pusat kendali ini akan mengatur pengoperasian dari pembangkit seperti kapan waktu yang tepat untuk melakukan pengisian baterai, berapa daya yang dihasilkan per hari, berapa beban yang digunakan per hari, kapan energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit akan digunakan, kapan waktu yang tepat untuk menyalankan barang-barang elektronik berdasarkan penjadwalan otomatis dan lain-lain. Pusat kontrol agregasi dapat berupa sistem sentralisasi dan desentralisasi yang didukung oleh algoritma kontrol dan infrastrktur komunikasi yang kemudian dapat dianggap sebagai pembangkit listrik tunggal yang besar [1].

Pembangkit listrik virtual dibagi menjadi dua kategori berdasarkan topologi kontrol yaitu [1]:

- Pembangkit Listrik Virtual Sentralisasi

Pada kategori ini, pembangkit listrik yang terdistribusi dikontrol oleh Control Coordination Centre (CCC) yang berlokasi tepat pada pusat unit pembangkit listrik terdistribusi. Sinyal beban yang tersedia akan ditransmisikan ke CCC dan diproses oleh algoritma. Setelah itu, sinyal akan dikirim ke masing-masing pengontrol pembangkit terdistribusi (DGC) kemudian keluaran daya aktif yang diproduksi sesuai sinyal yang diberikan oleh CCC terlihat pada Gambar 2.2. Dengan menggunakan CCC maka dapat menjalankan fungsi teknis dan ekonomis untuk mendapatkan manfaat dari agregasi yang terdistribusi.

Gambar 2.2. Pembangkit Listrik Virtual Sentralisasi [1]

- Pembangkit Listrik Virtual Desentralisasi

Pada topologi desentralisasi, setiap unit pembangkit listrik terdistribusi dikontrol oleh Local Controller (LC). Keluaran daya aktif dari pembangkit listrik terdistribusi yang dikontrol oleh pengontrol pembangkit terdistribusi (DGC) dan DGC dikontrol oleh LC yang diproses oleh algoritma. Untuk menunjukan intergrasi sistem tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3. Pembangkit Listrik Virtual Desentralisasi [1]

Penggunaan sistem pembangkit listrik virtual ini secara otomatis juga akan merubah proses penyediaan energi listrik dari yang semula hanya satu arah (dari PLN menuju ke konsumen) menjadi dua arah. Pada konsep dua arah, konsumen juga dapat berperan sebagi penghasil energi lisrik atau yang disebut sebagai prosumer (producer-consumer). Sistem pembangkit listrik virtual juga dapat membantu memenuhi pasokan listrik dari sumber listrik utama sehingga dapat menjaga ketersediaan listrik bagi konsumen [4]. Selain itu, adanya pembangkit listrik virtual ini juga dapat menjadi suatu ide bisnis baru yang mungkin dapat muncul dalam waktu dekat dengan menerapkan ekspor dan impor dengan barang berupa listrik.

## Panel Surya

Panel Surya merupakan alat konversi energi matahari atau radiasi menjadi energi listrik. Pada panel surya menggunakan photovoltaic yang terbuat dari bahan semikonduktor untuk menghasilkan energi listrik. Photovoltaic akan tetap menghasilkan energi selama terpapar oleh cahaya matahari sedangkan photovoltaic akan berhenti menghasilkan energi karena tidak lagi terpapar cahaya matahari [5].

Prinsip kerja dari panel surya menggunakan dua bahan semikonduktor untuk menghasilkan energi. Bahan semikonduktir yang digunakan adalah bertipe p dan n. Ketika sinar matahari yang merupakan foton-foton menyinari panel surya terdapat tiga kemungkinan yang mungkin terjadi, yaitu akan diserap, dipantulkan atuapun akan dilewatkan. Sebuah foton harus memiliki tingkat energi tertentu untuk dapat melepaskan electron dan menghasilkan listrik. Batas tingkat energi yang dibutuhkan untuk melepaskan suatu electron dari atom disebut dengan band-gap. Jika tingkat energi foton kurang dari band-gap maka electron tidak dapat lepas, sebaliknya jika tingkat energi nya jauh lebih besar dibandingkan band-gap maka kelebihan energi tersebut akan berubah menjadi panas. Gambaran proses konversi energi matahari menjadi listrik pada panel surya dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4. Proses Konversi Energi Matahari ke Listrik pada Panel Surya [6]

Kapasitas daya pada panel surya sendiri dilambangkan dengan menggunakan satuan Watt peak (Wp). Watt peak adalah satuan yang digunakan untuk mengukur kapasitas daya dari panel surya. Watt peak merupakan daya tertinggi yang dapat dihasilkan oleh suatu panel surya dalam waktu tertentu. Daya pada panel surya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu efisiensi, area total dari panel surya, radiasi dan suhu [7].

Panel surya memanfaatkan cahaya matahari namun matahari tidak terus menerangi suatu daerah sepanjang waktu sehingga energi yang dihasilkan bergantung pada intensitas dari cahaya matahari. Hal ini menunjukan bahwa panel surya memiliki waktu-waktu aktif dalam memproduksi energi yang dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5. Grafik Radiasi Terhadap Waktu [8]

## Sel Bahan Bakar

Sel bahan bakar (Fuel cell) merupakan sebuah alat konversi energi elektrokimia yang berfungsi untuk menghasilkan energi listrik. Fuel cell sendiri memiliki fitur hampir sama dengan baterai yang memiliki dua elektroda (anoda dan katoda), elektrolit dan katalis untuk elektrolisis dan reaksi kimia untuk menghasilkan energi listrik. Sehingga perbedaannya dengan baterai yaitu fuel cell dirancang untuk dapat terus menghasilkan energi listrik memanfaatkan penyediaan bahan bakar hidrogen dan oksigen dari luar sedangkan baterai hanya menggunakan elekrolit yang terdapat didalamnya untuk menyimpan energi listrik [9].

Fuel cell memiliki tiga komponen utama yaitu fuel reformer atau processor, power section yang terdiri dari tumpukan fuel cell, dan power conditioner yang terdiri dari DC converter. Dalam proses menghasilkan energi listrik, hidrogen akan masuk ke dalam fuel cell. Kemudian elektron bebas akan meninggalkan molekul hidrogen pada anoda melalui jalur luar. Ketika elektron bebas telah meninggalkan hidrogen, ion hidrogen akan berpindah ke katoda. Di katoda, terjadi proses kimia yang mana oksigen dari udara, ion hidrogen dan elektron bebas akan bergabung membentuk air dan panas (energi listrik). Pada proses kimia tersebut, memiliki persamaan pada anoda (H2 = 2H+ + 2e) dan pada katoda (1/2O2 + 2H+ + 2e = H2O). Untuk lebih memperjelas, proses kimia pada fuel cell terlihat pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6. Proses pada Fuel Cell [9]

Karena energi yang diproduksi fuel cell merupakan reaksi kimia pembentukan air maka alat ini tidak akan menghasilkan efek samping yang berbahaya bagi lingkungan. Penentuan daya yang dihasilkan oleh fuel cell dapat dipengaruhi oleh beberapa parameter yaitu banyaknya tumpukan sel, tegangan dari setiap tumpukan sel dan arus pada setiap sel [10].

## Baterai

Pada pembangkit listrik virtual, baterai biasanya disebut dengan ESS (Energy Storage System) yang digunakan sebagai alat penyimpanan energi yang bersifat pasif (hanya dapat diisi kembali atau tidak dapat menghasilkan energi dengan sendirinya). Setiap klien yang terlibat biasanya memiliki baterai dengan total kapasitas daya yang bervariasi. Baterai akan menyimpan energi ketika daya tersisa atau tersedia pada grid, maka dengan kata lain pembangkit menghasilkan daya lebih banyak dari total beban yang ada pada grid sedangkan baterai akan melakukan discharge ketika daya tidak mencukupi pada grid atau pembangkit menghasilkan daya lebih sedikit dari total beban yang ada pada grid [11].

Baterai memiliki komponen utama yaitu elektroda dengan kutub positif dan negatif, eletrolit dan bahan isolasi (pemisah). Pada baterai, anoda dan katoda terbuat dari bahan yang dapat bereaksi dengan bahan elektrolitnya. Dalam proses mengalirkan energi listrik, anoda dan elektrolit akan bereaksi dengan membentuk satu senyawa baru yang menyisakan satu elektron. Sebaliknya, reaksi antara katoda dan elektrolit membutuhkan satu elektron. Sehingga sisa elektron dari reaksi anoda dan elektrolit akan dikirimkan ke katoda agar katoda dapat bereaksi dengan elektrolit. Perpindahan elektron inilah yang dapat menimbulkan aliran listrik dari sebuah baterai. Dikarenakan baterai tidak dapat menghasilkan energi, namun hanya dapat mengisi kembali energi dengan sumber energi yang berasal dari pembangkit lain sehingga pada baterai sendiri memiliki siklus charge dan discharge energi.

## MQTT

Salah satu pendukung perkembangan teknologi IoT adalah munculnya protokol MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), yang dirilis dengan lisensi Royalty Free pada 2010, yang pada awalnya bersifat proprietary. MQTT ditemukan oleh Andy Standford – Clark (IBM) dan Arlen Nipper di tahun 1999, yang semula dibuat untuk menghubungkan sistem telemetri jalur pipa minyak melalui satelit [12]. MQTT merupakan protokol komunikasi publish dan subscribe berdasarkan topik yang sangat sederhana dan ringan, yang didesain untuk alat yang memiliki kemampuan terbatas dengan bandwidth yang rendah dan latensi yang tinggi atau jaringan yang kurang dapat diandalkan. MQTT berjalan pada protokol TCP yang berada pada application layer. Protokol MQTT hanya mengirimkan paket dengan ukuran yang kecil sehingga tidak membebani resource jaringan internet, karena sifat dari protokol MQTT yang sederhana dan efisien [13].

Prinsip dari desain ini adalah untuk meminimalkan penggunaan bandwidth jaringan dan kebutuhan sumber daya pada perangkat serta pada waktu yang sama juga berusaha untuk memastikan keandalan dan kepastian dari pengiriman data. Prinsip yang ada ini juga memunculkan beberapa ide protokol mengenai “machine-to-machine” (M2M) atau IoT yang menginginkan perangkat di dunia untuk saling terhubung dan bertukar data [14]. Contoh broker MQTT adalah HiveMQ dan Mosquitto. Dalam mengetahui konsep dasar dari MQTT maka dapat dilihat pada Gambar 2.7.

Gambar 2.7. Konsep Dasar MQTT [14]

Berdasarkan Gambar 2.7, terdapat dua bagian utama pada konsep dasar MQTT yaitu MQTT Client dan MQTT Broker. MQTT Broker adalah sebuah bagian yang dijadikan sebagai server atau cloud dengan program berjalan yang berfungsi untuk menerima pesan dari client dan meneruskan pesan antara client. Sementara Client adalah bagian yang melakukan pertukaran data. Pada protokol MQTT tidak membutuhkan suatu alamat pada setiap client. Fungsi dari alamat ini digantikan oleh “Topic”. Sehingga setiap client yang akan melakukan pengiriman informasi kepada client lain dapat dilakukan dengan mendaftarkan diri pada topic tersebut.

Pengiriman dan penerimaan informasi antara MQTT Client dan MQTT Broker dilakukan dengan menggunakan skema publish dan subscribe [15]. Publish adalah konsep yang menjadikan client akan mengirimkan informasi. Informasi tersebut akan dikirimkan dengan melabeli infromasi tertentu dengan suatu topic. Subscribe adalah konsep yang menjadikan client akan menerima informasi sesuai dengan topic yang diminta oleh client tersebut. Dalam MQTT juga terdapat Quality of Service (QoS) yang digunakan untuk memastikan kualitas pelayanan pada pengiriman pesan antara broker dan klien. QoS sendiri dibagi menjadi tiga yaitu level 0 (At most once delivery) yang memiliki makna bahwa pesan akan dikirimkan sebanyak satu kali dan tidak memiliki jaminan bahwa pesan akan sampai pada penerima, level 1 (At least once delivery) berarti pesan akan dikirimkan minimal satu kali (dapat terjadi duplikasi) dan memiliki jaminan bahwa pesan akan diterima oleh penerima serta level 2 (Exactly once delivery) yang berarti pesan akan dikirmkan hanya satu kali dan memiliki jaminan bahwa pesan akan sampai pada penerima.

## Node.js

Node.js adalah suatu run-time environment untuk menjalankan aplikasi web berbasis bahasa pemrograman Javascript yang berjalan pada sisi server. Node.js juga bersifat open source dan cross-platform (Windows, Linux, Mac OS dan sebagainya). Dalam mendukung performanya, Node.js dibangun dengan engine Javascript V8 milik Google. Node.js berjalan pada proses tunggal, tanpa membuat thread baru untuk setiap request. Node.js menyediakan kumpulan I/O yang bersifat asinkron pada library yang mencegah kode Javascript dari blocking sehingga Node.js dibentuk dengan paradigma non-blocking. Ketika Node.js melakukan operasi I/O seperti mengakses sistem file atau database dan menangani resquest dari suatu file maka dapat melanjutkan operasi selanjutnya ketika respons didapatkan tanpa memblokir thread dan menunggu operasi yang sedang berjalan. Dengan model event-driven dan non-blocking I/O, Node.js lebih mampu menangani banyak proses secara bersamaan daripada platform bersifat thread-based networking [16].

Pada Node.js sendiri terdapat beberapa framework yang biasanya digunakan seperti Express, AdonisJS, Fastify, Loopback.io, Socket.io, NextJS dan sebagainya. Pada pembuatan skripsi ini, framework yang digunakan adalah Express. Express sendiri merupakan framework aplikasi web Node.js yang bersifat fleksibel [17]. Selain itu, Express juga menyediakan serangkaian fitur yang dapat mempermudah pembuatan aplikasi web daripada menggunakan modul http bawaan Node.js. Framework ini menawarkan beberapa fitur seperti routing, rendering view dan mendukung middleware yang dapat menghemat waktu dalam pengembangan aplikasi Node.js. Framework ini juga memungkikan untuk membuat web server HTML, server file statik, aplikasi chat, search engine, sosial media, layanan web dengan akses melalui REST API.

## AngularJS

AngularJS adalah frontend framework Javascript untuk aplikasi web dinamis yang dikembangkan oleh Google dan bersifat open source. AngularJS sendiri berjalan pada sisi klien yang dapat diakses melalui browser [18]. Pada AngularJS menggunakan arsitektur Model View Controller (MVC). Model berperan untuk mengatur, menyiapkan, memanipulasi dan mengorganisasikan data dari database sesuai dengan instruksi dari controller. View berperan untuk menyajikan informasi atau data kepada pengguna sesuai dengan instruksi dari controller. Controller berperan sebagai jembatan antara view dan model dan controller juga akan mengatur apa yang harus dilakukan model serta mengatur apa yang harus ditampilkan oleh view berdasarkan permintaan dari pengguna. AngularJS juga dapat dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu ng-app sebagai directive yang digunakan untuk mendefinisikan aplikasi AngularJS ke HTML, ng-model sebagai directive yang digunakan untuk memberikan nilai dari data aplikasi AngularJS ke input HTML dan ng-bind sebagai directive yang digunakan untuk memberikan data aplikasi AngularJS ke tag HTML. AngularJS juga memiliki beberapa fitur utama seperti sebagai berikut [19].

- Data-binding yang digunakan untuk melakukan sinkronisasi data seraca otomatis antara komponen model dan view.

- Scope merupakan sebuah objek yang mengacu pada model dan bertugas sebagai jembatan antara controller dan view.

- Controller merupakan fungsi javascript yang terikat pada lingkup tertentu.

- Directives sebagai penanda pada elemen DOM seperti elemen, atribut, css dan lain-lain. Ini dapat digunakan untuk membuat kustom tag HTML yang berfungsi sebagai widget baru. AngularJS memiliki built-in directives seperti ngBind, ngModel dan sebagainya.

- Routing merupakan konsep switching atau routing dari suatu halaman (view).

- Dependency Injection yang berarti AngularJS memiliki built-in dependency yang dapat membantu developer dalam memahami, mengembangkan dan menguji aplikasi dengan mudah.

- Template sebagai tampilan yang diberikan dengan informasi dari controller dan model.  Template ini dapat membuat beberapa view dalam satu halaman menggunakan file tunggal seperti index.html.

- Services yaitu AngularJS dapat membuat layanan seperti $http untuk membuat XMLHttpRequests.

- Deep linking memungkinkan untuk aplikasi dengan URL yang dapat di-bookmark.

## Rete.js

Rete.js merupakan framework Javascript yang digunakan untuk visual programming dan bersifat modular. Rete.js memungkinkan untuk membuat atau mengembangkan node-based editor secara langsung pada browser. Dengan adanya Rete.js juga dapat mendefinisikan node dan worker yang mengizinkan pengguna dapat memberikan instruksi untuk memproses data pada node editor yang dibuat. Dalam membuat node editor terdapat beberapa built-in components yang dibutuhkan seperti socket digunakan untuk mendefinisikan atau menentukan koneksi antara input dan output, input untuk merepresentasikan sebuah masukan dari koneksi yang dibuat, output untuk merepresentasikan sebuah keluaran dari koneksi yan dibuat dan control sebagai kolom editor dengan tipe data yang telah didefinisikan dan digunakan untuk menerima input sesuai yang diberikan oleh pengguna [20]. Inisialisasi editor dengan menghubungkan plugin yang penting untuk menampilkan nodes dan connections kemudian mendaftarkan node yang dibuat ke fungsi register dan memasukan ke editor event pada Rete.js. Untuk memproses skema yang dibuat, dibutuhkan inisialisasi engine. Komponen pada Rete.js memungkinkan untuk memproses data secara langsung pada node dan data tersebut dapat dikirimkan ke node lain melalui koneksi input-output. Hasil dari node editor dapat disimpan dalam bentuk JSON agar dapat digunakan pada sistem lain. Untuk lebih memperjelas mengenai bentuk node editor pada Rete.js dapat dilihat pada Gambar 2.8.

Gambar 2.8. Tampilan Node Editor pada Rete.js [20]

## TimescaleDB

TimescaleDB yang merupakan database mendukung SQL yang didesain untuk menerima rekaman data yang dikumpulkan berdasarkan timeseries dan juga bersifat scalable dan analitik. TimescaleDB sebagai ekstensi dari PostgreSQL yang juga berjalan pada layanan PostgreSQL. Sehingga untuk melakukan query tidak jauh berbeda. Pada timescaleDB sendiri menggunakan hypertable yang merupakan abstraksi dari banyak potongan tabel tunggal yang menyimpan rekaman data. Dalam hal ini, potongan tabel tunggal tersebut disebut chunks [21]. Untuk memperjelas mengenai hypertable dan tabel chunk maka dapat dilihat pada arsitektur TimescaleDB pada Gambar 2.9.

Gambar 2.9. Arsitektur TimescaleDB [21]

Dalam praktiknya, semua instruksi (membuat tabel, memasukan data, menampilkan data, mengubah data, menghapus data, mengganti atribut tabel dan melakukan pengindeksan (indexing) yang berinteraksi dengan timescaleDB terdapat pada hypertable. Indexing yang dibentuk bertujuan untuk mempercepat proses pencarian data pada tabel berdasarkan timeseries. Ketika membuat hypertable maka secara otomatis tabel chunk juga terbentuk (automatic chunking) dengan default interval tabel chunk yaitu tujuh hari. Interval pada tabel chunk juga dapat diatur sesuai keinginan pengguna. Dalam menghapus data lama, timescaleDB menyediakan fungsi untuk menghapus tabel chunk dari pada hanya menghapus baris pada tabel. TimescaleDB ini dapat mengefisiensikan kemampuan data retention dan agregasi data secara realtime.

## GraphQL

GraphQL merupakan konsep baru dalam membangun API dengan menggunakan bahasa query. GraphQL ini dikembangkan oleh Facebook dan diimplmentasikan pada sisi server atau klien yang berhubungan dalam mengakses suatu API. Dalam praktiknya graphql akan mengeksekusi query sesuai dengan yang diminta oleh pengguna dan akan mengembalikan nilai tersebut dalam bentuk JSON atau dapat dikatakan GraphQL sebagai penerjemah bahasa query. GraphQL tidak terbatas untuk database tertentu, sehingga pengguna dapat menggunakan database yang sudah ada sebelumnya. Salah satu tujuan pengembangan bahasa query ini adalah untuk mempermudah komunikasi data antara backend dan frontend [22]. GraphQL dapat diimplementasikan di berbagai bahasa pada sisi klien seperti react, vue, meteor, angular, dan apapun jenis framework-nya selama dapat mengakses data dengan API.

## Hasura

Hasura merupakan server GarphQL yang dapat menyediakan GraphQL API secara instan dan realtime. Hasura dikembangkan untuk dapat berjalan pada database PostgreSQL. Dengan memanfaatkan Hasura, pengguna sudah dapat membentuk API menggunakan GraphQL dengan pengguna tidak perlu membuat GraphQL server secara mandiri. Sehingga untuk membuat API tidak perlu membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan setup dengan menggunakan banyak baris kode. Hasura memiliki beberapa fitur antara lain [23]:

- Memiliki query bawaan seperti built-in filtering, pagination, pattern search, bulk insert, update, delete mutations.

- Hasura dapat mengubah query GraphQL menjadi live query dengan menggunakan fungsi subscription.

- Dapat menggunakan database yang telah ada sebelumnya untuk mendapatkan data dengan GraphQL API yang dapat langsung digunakan.

- Memiliki kemampuan untuk menghubungkan database yang sudah ada sebelumnya sehingga dapat diakses hanya dengan menggunakan satu alamat melalui fitur remote schema.

- Memiliki dashboard yang dapat mempermudah konfigurasi.

# PERANCANGAN SISTEM

Bab ini akan menjelaskan tentang pemodelan konsep pembangkit listrik virtual, pengembangan platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual, perancangan node editor untuk mendukung sistem komunikasi pada pembangkit listrik virtual, use case diagram dan diagram alir pada pada platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual.

## Pemodelan Konsep Pembangkit Listrik Virtual

Gambar 3.1. Pemodelan Konsep Pembangkit Listrik Virtual

Pada Gambar 3.1, memperlihatkan pemodelan konsep pembangkit listrik virtual yang akan saling menghubungkan antar klien pada main power grid. Setiap klien memungkinkan dapat bertindak sebagai prosumer yang dapat menghasilkan energi dari pembangkit listrik yang dimiliki dan memakai energi listrik, namun juga dapat berperan sebagai konsumen yang hanya memakai energi listrik. Dalam pemodelan konsep pembangkit listrik virtual untuk penyelesaian skripsi ini menggunakan 3 klien yang terdiri dari 1 klien yang memiliki baterai (ESS) sebagai tempat penyimpanan energi serta 2 klien yang bertindak sebagai prosumer dengan masing-masing prosumer memiliki pembangkit listrik yaitu photovoltaic dan fuel cell dan juga beban tersendiri.

Komunikasi dan pertukaran informasi antar klien pada main power grid dapat melalui beberapa protokol, namun dalam pemodelan ini menggunakan protokol MQTT. Klien akan mengirimkan beberapa data pada MQTT Broker seperti daya yang dihasilkan oleh pembangkit listrik, daya yang digunakan oleh beban, kapasitas baterai dalam persentase dan daya maksimal pada baterai ketika discharge ke grid kemudian dapat ditampilkan pada platform yang telah dirancang (vpp-ui.web.app).

Salah satu klien merupakan Sofwan House TREC atau biasanya disebut container yang terdapat di Fakultas Teknik, Universitas Indonesia. Sistem yang ada di container tersebut merupakan sistem yang sudah berjalan dengan data-data yang sudah ditentukan. Untuk melihat perancangan sistem tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.2

Gambar 3.2. Perancangan Sistem pada Sofwan House TREC FTUI

Berdasarkan Gambar 3.2, memperlihatkan perancangan sistem pada container. Dalam sistem di container terdapat pembangkit listrik seperti photovoltaic dan fuel cell serta terdapat baterai yang digunakan untuk menyimpan energi listrik. Pada sistem di container juga terdapat battery inverter yang digunakan untuk mengkonversi arus DC ke AC (48 VDC menjadi 220 VAC) serta DC converter yang digunakan untuk meningkatkan tegangan pada arus DC (48 VDC menjadi 230 VDC). Selain itu juga, terdapat Circuit Breaker (CB) sebagai pemutus aliran yang digunakan untuk mengganti sumber energi apakah dari pembangkit atau dari main power grid serta pemutus aliran pada beban baik AC (mesin cuci, pompa air, air conditioner dan lain-lain) maupun DC (lampu, kompor listrik, blender, printer, dan sebagainya). Sistem pada container menggunakan PLC sebagai sistem kendali yang akan terhubung dengan raspberry pi melalui protokol modbus TCP dan raspberry pi akan terhubung dengan internet untuk mengirimkan data ke broker melalui protokol MQTT. Namun pada sistem yang berjalan saat ini, pembangkit yang dapat dipantau hanya photovoltaic sedangkan fuel cell untuk saat ini belum dapat dipantau oleh sistem dikarenakan belum ada sensor yang terpasang pada fuel cell sehingga belum dapat diotomatisasi serta baterai tidak dapat dipantau dengan baik dikarenakan terdapat sensor yang rusak. Selain photovoltaic, terdapat beberapa perangkat yang dapat dipantau seperti battery inverter, DC converter dan circuit breaker pada pembangkit dan beban. Photovoltaic, battery inverter dan DC converter memiliki parameter yang dapat diambil atau dicatat yaitu tegangan (volt), arus (ampere), daya (watt), energi (kWh) sedangkan pada circuit breaker memiliki data yang dapat dicatat yaitu status atau keadaan dari circuit breaker tersebut.

## Pengembangan Platform untuk Pemodelan Pembangkit Listrik Virtual

Platform ini digunakan untuk memodelkan konsep pembangkit listrik virtual serperti melakukan pemantauan, kendali dan juga manajemen energi berdasarkan logika yang sudah dibentuk yaitu mengagregasi daya yang dihasilkan oleh seluruh jenis pembangkit serta daya yang digunakan oleh beban sehingga daya dari pembangkit dan beban yang telah diagregasi akan dibandingkan untuk mengetahui keputusan yang dibuat dalam menentukan pembangkit mana yang akan aktif  untuk mengatasi beban pada grid. Klien pada pemodelan ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan energi dari pembangkit yang dimiliki, mengonsumsi energi listrik, menyimpan energi mengunakan baterai. Platform ini memungkinkan klien dapat memantau aktivitas pembangkit dan beban. Untuk memperjelas mengenai arsitektur platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3. Arsitektur Platform untuk Pemodelan Pembangkit Listrik Virtual

Berdasarkan Gambar 3.3, terdapat tiga bagian utama dalam platform ini yaitu server, website dan klien. Pada server memiliki backend yang menyediakan layanan web service menggunakan Node.js dan Express sehingga dapat berkomunikasi atau terhubung menggunakan RESTFUL API. Server dalam platform ini bertugas untuk menjalankan request yang diberikan oleh website vpp-ui.web.app seperti autentikasi pada login, mengelola akun pengguna, menambah klien, mengubah atau menghapus data klien serta membuat keputusan untuk menentukan pembangkit mana yang akan aktif berdasarkan logika yang didapatkan dari agregasi terhadap total daya pada pembangkit dan beban dari setiap klien. Data yang di-request oleh pengguna melalui website akan diterima oleh server dan data tersebut akan disimpan dalam database menggunakan TimescaleDB. Data yang disimpan pada server meliputi data akun pengguna (username, password) baik admin ataupun klien, data klien (nama, ID, lokasi, alamat URL client backend, URL layanan Hasura) serta data agregasi daya pada pembangkit dan beban. Website dibentuk dengan menggunakan AngularJS yang berjalan pada sisi klien sebagai frontend yang di-hosting menggunakan layanan pada Firebase. Pada website, memiliki halaman login pada platform yang dapat dilihat pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4. Halaman Login pada Platform

Pada platform ini, website bertindak sebagai antarmuka yang menghubungkan server dan klien serta untuk menampilkan data dari setiap klien agar lebih menarik dengan tabel dan grafik, mengatur interfacing antara platform dengan perangkat seperti pembangkit dan baterai dengan menggunakan node editor pada Rete.js sebagai virtual programming serta melakukan konfigurasi sesuai dengan keinginan pengguna pada platform ini. Berikut ini merupakan halaman utama pada platform yang dapat dilihat pada Gambar 3.5.

Gambar 3.5. Halaman Utama pada Platform

Klien dalam platform memiliki kemampuan untuk menghasilkan energi listrik melalui pembangkit yang terdapat pada masing-masing klien, menggunakan energi listrik dan menyediakan baterai sebagai alat penyimpanan energi. Setiap klien juga memungkinkan terdapat beberapa perangkat selain pembangkit seperti inverter dan konveter. Pada setiap klien akan memiliki backend yang dikembangkan menggunakan Node.js dan Express sehingga dapat berkomunikasi dengan frontend melalui RESTFUL API. Selain itu, setiap klien juga dilengkapi dengan database untuk menyimpan data dari masing-masing klien. Client backend berfungsi untuk menjalankan fungsi sesuai dengan konfigurasi node editor seperti mengambil data dari broker menggunakan protokol MQTT, melakukan kalkulasi terhadap nilai yang didapatkan dari node MQTT, menyimpan data yang telah diproses ke dalam TimescaleDB, melakukan akumulasi daya dari pembangkit dan beban selama sehari untuk mendapatkan nilai total energi yang digunakan per hari. Data yang disimpan pada klien meliputi data hasil pemantauan terhadap pembangkit, baterai dan beban pada klien akan disimpan pada TimescaleDB. Pada klien, penggunaan TimescaleDB dikarenakan mendukung penyimpanan rekaman data berdasarkan timeseries. Dalam penggunaan TimescaleDB perlu membuat hypertable yang secara otomatis akan membentuk tabel chunk (automatic chunking) sehingga dapat melakukan partisi data sesuai dengan interval yang ditentukan pada tabel chunk. Untuk manajemen data pada klien perlu dilakukan rotasi data dengan menghapus data lama (lebih lama dari 7 hari). Penghapusan data lama tersebut dilakukan dengan menghapus atau men-drop tabel chunk secara langsung berdasarkan interval tabel chunk pada TimescaleDB. Dalam pengembangan node editor untuk mendukung konfigurasi pada setiap klien maka skema node yang telah dibuat pada aplikasi web (vpp-ui.web.app) akan di kirimkan dalam bentuk JSON ke client backend. Untuk mengirim data berbentuk JSON ke client backend dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu fitur yang disediakan oleh website yaitu dengan men-deploy konfigurasi tersebut yang secara otomatis akan menyimpan konfigurasi node tersebut pada database di server. Penyimpanan konfigurasi node tersebut dilakukan agar konfigurasi tidak hilang ketika pengguna sudah selesai melakukan konfigurasi.

Dalam melakukan pengaksesan terhadap database menggunakan layanan Hasura yang di-deploy menggunakan Heroku. Penggunaan fungsi subscription pada layanan Hasura berfungsi untuk mengembalikan data realtime dari database dalam bentuk JSON melalui protokol WebSocket. Data yang sudah didapatkan tersebut kemudian ditampilkan dengan menggunakan tabel dan grafik.

## Perancangan Node Editor pada Platform untuk Pemodelan Pembangkit Listrik Virtual

Dalam merancang node editor, penulis menggunakan Rete.js sebagai framework Javascript yang mendukung pembuatan node-based editor. Rete.js pada platform ini digabungkan dengan front-end dari website yang dibuat. Pembuatan node editor pada Rete.js perlu dilakukan pendefinisian node dan worker yang dapat memberikan instruksi untuk memproses data pada node editor yang dibuat. Dalam membuat node editor, diperlukan penentuan built-in components yang akan digunakan seperti socket, input, output dan control. Inisialisasi node editor dengan menghubungkan plugin yang penting untuk menampilkan nodes dan connections kemudian mendaftarkan node yang dibuat ke fungsi register dan memasukan ke editor event pada Rete.js. Untuk memproses skema yang dibuat, dibutuhkan inisialisasi engine terlebih dahulu. Untuk mengetahui halaman node editor pada platform dapat dilihat pada Gambar 3.6.

Gambar 3.6. Halaman Node Editor pada Platform

Node yang dibuat untuk mendukung platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual antara lain node MQTT (Subscriber dan Publisher), kalkulasi (Addition dan Multiplication), database, akumulator (Load dan Generator), Spesifikasi (Battery dan Fuel Cell) dan kontrol.

### Node MQTT (Subscriber dan Publisher)

Gambar 3.7. Node MQTT Client Subscriber dan Publisher

Berdasarkan Gambar 3.7, kedua node MQTT dibentuk untuk interfacing antara platform dan perangkat dengan menggunakan MQTT sebagai protokol komunikasi. Node MQTT Client Subscriber digunakan untuk mendapatkan dan mengambil nilai dari broker berdasarkan topik melalui credentials broker yang telah didefinisikan. Pada node ini terdapat komponen control dengan tipe data yang telah didefinisikan meliputi alamat broker dengan tipe data string, port dengan tipe data number, username dengan tipe data string, password dengan tipe data string, dan topic dengan tipe data string untuk menerima input sesuai yang diberikan oleh pengguna. Selain itu, terdapat juga komponen output yang akan mengirimkan nilai yang telah didapatkan berdasarkan topic kepada node lain sesuai dengan koneksi yang dibuat (Node Kalkulasi atau Node MQTT Database). Node MQTT Client Publisher digunakan untuk mengirimkan nilai kepada broker sesuai topik melalui credentials broker yang telah didefinisikan. Pada node ini terdapat komponen control yang hampir sama dengan Node MQTT Client Subscriber namun terdapat perbedaan jumlah komponen control yaitu adanya kolom editor message dengan tipe data string untuk menerima input sesuai yang diberikan oleh pengguna.

Dalam pembuatan backend dari Node MQTT Client Subscriber dan Node MQTT Client Publisher untuk menjalankan fungsi MQTT maka diperlukan pembuatan fungsi khusus untuk mengirimkan atau mengambil nilai pada broker sesuai dengan credentials broker yang telah didefinisikan pada node tersebut. Untuk membuat fungsi MQTT menggunakan library MQTT.js. Dalam library tersebut, terdapat fungsi bawaan seperti connect untuk menghubungkan client dengan broker, close untuk memutus koneksi antara client dengan broker, subscribe untuk mengambil nilai dari broker berdasarkan topik yang telah didefinisikan pada node dan untuk mengirim nilai ke broker sesuai topik yang telah didefinisikan pada node. Pengiriman dan pengambilan nilai pada broker pada fungsi MQTT yang dibuat menggunakan penjadwalan setiap 5 detik sekali untuk menjalankan fungsi subscribe dan publish.

### Node Kalkulasi (Addition dan Multiplication)

Gambar 3.8. Node MQTT Addition dan Multiplication

Pada Gambar 3.8, menujukan bahwa kedua node tersebut digunakan untuk kalkulasi. Node MQTT Addition dibentuk untuk melakukan kalkulasi berupa penambahan dari nilai yang didapatkan dari node MQTT Client Subscriber serta pembagian dari nilai yang didapatkan dari node lain dengan pembagi berupa bilangan yang diberikan oleh pengguna. Pada node ini terdapat komponen control dengan tipe data yang telah didefinisikan meliputi divider dengan tipe data number untuk menerima input sesuai yang diberikan oleh pengguna serta topic dengan tipe data string untuk menerima pesan yang diberikan oleh node lain melalui komponen input. Terdapat juga komponen input yang akan menerima nilai dari node MQTT Client Subscriber serta komponen output yang akan mengirimkan hasil kalkulasi dari nilai yang telah didapatkan kepada node lain sesuai dengan koneksi yang dibuat (Node Database). Node MQTT Multipication dibentuk untuk untuk melakukan kalkulasi berupa perkalian dari nilai yang didapat dari node MQTT Client Subscriber. Pada node ini terdapat komponen input dan output yang memiliki fungsi yang sama dengan Node MQTT Addition. Terdapat juga komponen control yang hampir sama dengan Node MQTT Addition namun terdapat perbedaan jumlah komponen control yaitu tidak adanya kolom editor divider. Pembuatan node kalkulasi ini berdasarkan dengan dokumentasi yang terdapat pada sistem di container yang sudah berjalan.

Dalam pembuatan backend dari Node MQTT Addition dan Node MQTT Multipication maka diperlukan pembuatan fungsi khusus untuk mengkalkulasikan (menambahkan dan mengalikan) nilai yang didapat dari Node MQTT Client Subscriber. Sebelum melakukan kalkulasi, nilai yang didapatkan tersebut bertipe data string dan kemudian mengkonversi nilai tersebut dari tipe data string menjadi float. Setelah nilai sudah dalam bentuk tipe data float maka kemudian akan ditambahkan atau dikalikan dengan nilai lainnya. Selain itu, untuk Node MQTT Addition juga dapat melakukan pembagian terhadap nilai yang sudah bertipe data float dengan pembagi berupa bilangan yang telah didefinisikan pada node tersebut.

### Node Database

Gambar 3.9. Node MQTT Database

Berdasarkan Gambar 3.9, terlihat bahwa node MQTT Database dibentuk untuk menyimpan nilai yang didapat dari node lain (Node MQTT Client Subscriber atau Node Kalkulasi) melalui komponen input. Pada node ini terdapat komponen control dengan tipe data yang telah didefinisikan meliputi alamat server database dengan tipe data string, port dengan tipe data number, database dengan tipe data string, table dengan tipe data string, column dengan tipe data string, username dengan tipe data string, password dengan tipe data string untuk menerima input sesuai yang diberikan oleh pengguna serta topic dengan tipe data string untuk menerima pesan yang diberikan oleh node lain melalui komponen input. Terdapat juga komponen input yang akan menerima nilai dari Node MQTT Client Subscriber atau Node Kalkulasi.

Dalam pembuatan backend dari Node MQTT Database maka diperlukan pembuatan fungsi khusus untuk memasukan rekaman data atau nilai secara realtime berdasarkan timeseries ke dalam database. Sebelum memasukan data realtime ke dalam database maka diperlukan pengaturan database TimescaleDB yaitu instalasi ekstensi TimescaleDB pada layanan PostgreSQL, membuat tabel dengan kolom terakhir pada tabel bertipe data timestamp dan kemudian membuat hypertable untuk tabel tersebut serta mengatur interval pada tabel chunk. Dalam membuat fungsi untuk memasukan nilai ke dalam database maka digunakan library pg. Dalam library tersebut, terdapat fungsi bawaan Client atau Pool untuk mendefinisikan connection string yang berisi credentials database dan connect yang digunakan untuk membentuk koneksi dengan database dan query untuk mengeksekusi query yang diinginkan.  Pembuatan query pada TimescaleDB yang ingin dieksekusi tidak jauh berbeda dengan pembuatan query pada PostgreSQL. Data realtime yang dimasukan ke dalam database tidak lebih dari 5 data (tidak termasuk data timestamp) sesuai dengan komponen input pada node tersebut. Proses memasukan data realtime ke dalam database dilakukan dengan penjadwalan setiap 5 detik sekali untuk menjalankan query insert berdasarkan credentials database yang telah didefinisikan pada node tersebut.

### Node Akumulator (Load dan Generator)

Gambar 3.10. Node Generator dan Load Accumulator

Pada Gambar 3.10, menunjukan bahwa node Generator dan Load Accumulator dibentuk untuk menghitung total energi yang digunakan selama sehari pada pembangkit dan beban. Total energi yang dihitung berdasarkan akumulasi daya per hari yang didapatkan dari tabel pada database kemudian diakumulasikan lagi dengan total energi pada hari sebelumnya sehingga menyebabkan total enegi dalam kWh akan bertambah terus menerus setiap harinya. Pada Node Load Accumulator terdapat komponen control dengan tipe data yang telah didefinisikan yaitu alamat host database dengan tipe data string, port dengan tipe data number, database dengan tipe data string, table dengan tipe data string, column dengan tipe data string, username dengan tipe data string dan password dengan tipe data string untuk menerima input sesuai yang diberikan oleh pengguna. Pada Node Generator Accumulator terdapat komponen control yang hampir sama dengan Node Load Accumulator namun terdapat perbedaan jumlah komponen control untuk kolom editor table dan column. Hal tersebut dimaksudkan untuk klien yang memiliki jumlah tabel pembangkit lebih dari satu.

Dalam pembuatan backend dari Node Generator dan Load Accumulator maka diperlukan pembuatan fungsi khusus untuk mengakumulasi data berupa daya per hari untuk menghasilkan total energi selama sehari kemudian diakumulasikan lagi dengan total energi pada hari sebelumnya sehingga menyebabkan total enegi dalam kWh akan bertambah terus menerus setiap harinya. Perhitungan total energi dengan mengakumulasi daya dilakukan berdasarkan timestamp pada tabel yang didefinisikan pada node tersebut. Hal yang dilakukan untuk mendapatkan total energi per hari yaitu mencari daya rata-rata per jam dengan mengelompokan data berdasarkan waktu sehingga dihasilkan energi per jam dalam bentuk Wh kemudian daya yang sudah dirata-ratakan akan dibagi dengan 1000 untuk mendapatkan nilai energi per jam dalam bentuk kWh. Setelah itu, energi per jam akan diakumulasikan selama sehari untuk menghasilkan total energi per hari dan kemudian total energi tersebut akan diakumulasikan lagi dengan total energi pada hari sebelumnya sehingga menyebabkan total enegi dalam kWh akan bertambah terus menerus setiap harinya. Proses perhitungan total energi dilakukan dengan penjadwalan menggunakan fungsi Cron Job setiap pukul 23:59.

### Node Spesifikasi (Battery dan Fuel cell)

Gambar 3.11. Node Battery and FuelCell Specification

Pada Gambar 3.11, terlihat bahwa node Battery Specification dibentuk untuk mendefinisikan kapasitas daya yang diekspor oleh baterai. Node FuelCell Specification digunakan untuk mendefinisikan kapasitas daya pada fuel cell yang dimiliki oleh pengguna. Kedua node ini diperlukan agar agregasi dan logika penentuan keputusan yang telah dibuat dapat berjalan dengan baik sesuai fungsinya. Pada kedua node tersebut juga terdapat komponen control dengan tipe data yang telah didefinisikan yaitu power dengan tipe data string untuk menerima input sesuai yang diberikan oleh pengguna.

Pembuatan backend dari Node Battery and FuelCell Specification diperlukan untuk mendefinisikan kapasitas dari fuel cell dan baterai. Pendefinisian kapasitas dari fuel cell dan baterai digunakan oleh algoritma penentuan keputusan untuk mengetahui daya yang akan dihasilkan ketika suatu pembangkit aktif dan kemudian akan menentukan pembangkit yang akan aktif.

### Node Kontrol

Gambar 3.12. Node Control

Berdasarkan Gambar 3.12, menunjukan bahwa node control digunakan untuk mengontrol pembangkit melalui pendefinisian credentials broker yang diberikan oleh pengguna. Node ini akan mengirimkan nilai berupa status atau keadaan dari pembangkit (aktif atau tidak aktif) ke broker dengan topik dan nilai atau pesan yang sudah didefinisikan pada algoritma yang telah dibuat pada server. Pada node ini terdapat komponen control dengan tipe data yang telah didefinisikan yaitu alamat broker dengan tipe data string, port dengan tipe data number, username dengan tipe data string, password dengan tipe data string untuk menerima input sesuai yang diberikan oleh pengguna.

Pembuatan backend dari Node Control diperlukan untuk mendefinisikan credentials broker yang akan digunakan untuk mengontrol pembangkit. Pendefinisian credentials broker digunakan oleh algoritma penentuan keputusan untuk mengirimkan status dari suatu pembangkit ke broker dengan topik dan nilai atau pesan yang sudah didefinisikan pada algoritma yang telah dibuat pada server. Status pembangkit yang dikirimkan ke broker yaitu fuel cell dengan status “1” (aktif menghasilkan energi listrik) atau “0” (tidak aktif menghasilkan energi listrik) serta baterai dengan status “3” (discharge), “2” (charge), dan “1” (tidak aktif atau tidak melakukan charge maupun discharge).

## Use Case Diagram pada Platform untuk Pemodelan Pembangkit Listrik Virtual

Untuk mendukung perancangan platform ini, maka penulis menyertakan use case diagram untuk menggambarkan interaksi komponen sistem secara keseluruhan serta dapat dilihat pada Gambar 3.13.

Gambar 3.13. Use Case Diagram pada Platform

Pada Gambar 3.13, terlihat bahwa platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual memiliki dua role yaitu sebagai admin dan klien. Dalam platform ini, admin bertindak sebagai superuser yang dapat melakukan apapun terhadap platform ini. Hal-hal yang dapat dilukakan oleh admin meliputi mengelola (menambah atau menghapus) akun pengguna, menambah klien, mengubah atau menghapus data klien, mengkonfigurasi node, melihat data tiap klien, total daya tiap pembangkit serta keadaan dari grid exchange berdasarkan selisih dari agregasi daya pada seluruh jenis pembangkit dan beban. Ketika berperan sebagai klien maka hanya dapat melihat data klien yang bersangkutan, total daya tiap pembangkit serta keadaan dari grid exchange. Data klien yang dapat dilihat oleh admin dan klien meliputi data pemantaun terhadap photovoltaic, fuel cell, baterai dan beban.

## Diagram Alir pada Platform untuk Pemodelan Pembangkit Listrik Virtual

Dalam memberikan gambaran terhadap keseluruhan kerja sistem pada platform ini, maka disertakan diagram alir yang dapat dilihat pada Gambar 3.14.

Gambar 3.14. Diagram alir pada Platform

Berdasarkan diagram alir pada Gambar 3.14, proses kerja sistem dibagi menjadi dua bagian berdasarkan role yaitu admin dan klien. Ketika berhasil login sebagai admin, maka akan diarahkan ke halaman utama oleh sistem pada platform. Di halaman utama, admin dapat melakukan aktivitas seperti mengelola (menambah atau menghapus) akun pengguna, menambah klien, melihat detail klien. Ketika admin sudah melakukan pengelolaan akun pengguna dan penambahan klien maka data tersebut akan disimpan pada database di server. Pada aktivitas menampilkan detail klien di platform ini, admin dapat mengubah atau menghapus data klien dan mengkonfigurasi node pada klien. Kemudian konfigurasi node tersebut dapat di-deploy untuk dikirimkan dalam bentuk JSON ke klien untuk dijalankan fungsi sesuai konfigurasi node dan ketika sudah didapatkan hasilnya berupa data pemantauan maka akan disimpan pada database TimescaleDB di klien. Ketika data pada setiap klien sudah didapatkan kemudian mengagregasi daya pada pembangkit dan beban untuk menentukan pembangkit mana yang akan aktif. Data-data pada setiap klien akan ditampilkan pada website menggunakan tabel dan grafik. Selain itu, total daya tiap pembangkit serta keadaan dari grid exchange juga akan ditampilkan di halaman utama.  Nilai grid exchange didapatkan dari selisih dari agregasi daya pada seluruh jenis pembangkit dan beban. Ketika admin sudah selesai dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual maka admin dapat logout untuk mengakhirinya.

Sedangkan ketika berhasil login sebagai klien maka akan diarahkan ke halaman utama. Pada halaman ini, klien hanya dapat menampilkan detail klien. Ketika diarahkan ke halaman untuk melihat detail klien, klien hanya dapat melihat data hasil pemantauan pada tabel dan grafik sesuai dengan data klien yang bersangkutan dan tidak bisa mengubah atau menghapus data klien yang berkaitan dengan klien tersebut. Selain data hasil pematauan, klien juga dapat melihat total daya tiap pembangkit dan keadaan dari grid exchange di halaman utama dengan nilai dari grid exchange didapatkan dari selisih dari agregasi daya pada seluruh jenis pembangkit dan beban. Untuk mengakhiri aktivitas yang berkaitan dengan platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual maka klien dapat logout dari website.

# PEMODELAN, PENGUJIAN DAN ANALISIS SISTEM

Bab ini akan menjelaskan mengenai pemodelan dari perancangan sistem yang telah dilakukan. Selain itu, juga akan menjelaskan mengenai pengujian yang dilakukan pada platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual serta analisis terhadap hasil pengujian yang telah dilakukan.

## Pemodelan Sistem

Dalam pemodelan yang dilakukan pada platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual menggunakan tiga klien yang terdiri dari dua klien sebagai prosumer dengan masing-masing pembangkit (PV dan FC) dan beban yang dimiliki serta satu klien sebagai konsumen yang hanya memiliki baterai sebagai alat untuk menyimpan energi.

Pada pemodelan ini, server dan klien menggunakan instance Amazon EC2. Server pada platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual menggunakan Ubuntu Server 18.04 berbasis x86 (64-bit). Server ini digunakan untuk menjalankan service utama dan database utama dari platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual. Spesifikasi instance yang digunakan pada server dari platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual sebagai berikut.

- Jumlah virtual CPU: 1

- RAM: 2 GB

- Network Bandwidth: Up to 10 Gbps

- Kapasitas Penyimpanan: 8 Gb

Klien menggunakan Ubuntu Server 18.04 berbasis ARM sebagai representasi dari raspberry pi pada setiap klien. Klien akan menjalankan layanan backend yang mampu menjalankan fungsi dari konfigurasi node editor yang telah dibuat pada platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual. Selain itu, pada setiap klien juga memiliki database yang akan menyimpan data-data sesuai dengan klien tersebut. Spesifikasi instance pada setiap klien sebagai berikut.

- Jumlah virtual CPU: 1

- RAM: 2 GB

- Network Bandwidth: Up to 10 Gbps

- Kapasitas Penyimpanan: 8 Gb

Pada setiap klien perlu dilakukan instalasi backend, pengaturan database dan layanan Hasura. Kemudian alamat klien dijadikan sebagai URL untuk akses API klien yang didefinisikan pada konfigurasi data klien di website dan juga URL layanan Hasura sebagai layanan stream data yang akan mengembalikan nilai dari database dalam bentuk JSON untuk ditampilkan di website.

### Pemodelan Klien Pertama (Photovoltaic)

Pada klien yang pertama menggunakan sistem yang sudah berjalan pada container di Fakultas Teknik, Universitas Indonesia dengan data-data sudah ditentukan. Pada sistem tersebut, data-data yang dapat dipantau yaitu data photovoltaic, battery inverter, DC converter serta status atau keadaan dari circuit breaker pada pembangkit dan beban. Dalam memantau data-data tersebut, dilakukan konfigurasi node editor untuk mengatur interfacing antara platform dengan perangkat seperti pembangkit (photovoltaic), battery inverter dan DC converter. Namun pada sistem yang sudah berjalan, data photovoltaic tidak dapat mendukung logika yang sudah didefinisikan dengan baik dikarenakan sensor pada photovoltaic rusak atau daya pada baterai sudah penuh yang menyebabkan photovoltaic tidak dapat menghasilkan daya yang maksimal sehingga data photovoltaic diganti dengan data dummy yang mendukung pemodelan ini agar logika dapat terlihat berfungsi dengan baik. Data dummy untuk photovoltaic telah dimodelkan dalam script dengan photovoltaic memiliki kapasitas daya produksi tertinggi yaitu 2400 Wp. Dengan demikian, Pada photovoltaic memiliki data yang dapat dicatat yaitu daya sedangkan untuk DC converter dan battery inverter yang dicatat yaitu tegangan, arus, daya dan energi. Selain itu, pada circuit breaker yang dicatat adalah status atau keadaan dari circuit breaker itu sendiri. Selain itu, pemantauan juga dilakukan pada total energi yang didapatkan dari akumulasi daya per hari pada pembangkit dan beban. Data beban diperlukan untuk mendukung pemodelan ini. Data beban yang digunakan berasal dari data dummy dengan beban maksimal 1100 Watt yang dibuat seolah-olah terdapat beban pada sistem di container.

Gambar 4.1. Tampilan Konfigurasi Node pada Klien Pertama

Pada Gambar 4.1, menunjukan bahwa node yang digunakan antara lain node MQTT Client Subscriber untuk mendapatkan data dari broker dengan credential yang sudah didefinisikan pada node meliputi alamat broker, port dan topik yang disesuaikan, node kalkulasi baik node Addition maupun Multiplication untuk melakukan kalkulasi terhadap nilai yang didapatkan dari node MQTT Client Subscriber, node MQTT database untuk menyimpan nilai ke dalam database dengan nilai tersebut didapatkan dari node kalkulasi atau node MQTT Client Subscriber serta node akumulator untuk generator dan load. Ketika konfigurasi node telah dilakukan maka konfigurasi node tersebut dapat di-deploy untuk dikirimkan dalam bentuk JSON ke client backend. Pada proses deploy juga akan secara otomatis menyimpan konfigurasi node tersebut dalam database server sehingga konfigurasi node tersebut tidak akan hilang ketika pengguna sudah selesai melakukan konfigurasi dan logout dari website.

Gambar 4.2. Tampilan Potongan JSON pada Klien Pertama

Ketika JSON seperti yang dapat dilihat pada Gambar 4.2 sudah diterima oleh client backend maka klien akan menjalankan fungsi sesuai dengan konfigurasi node yang telah dibuat. Kemudian data hasil pematauan akan disimpan pada database di klien. Pada database TimescaleDB perlu membuat hypertable terlebih dahulu yang secara otomatis akan membentuk tabel chunk (automatic chunking). Hypertable yang dibentuk dapat dilihat pada Gambar 4.3.

Gambar 4.3. Tampilan Hypertable pada Klien Pertama

Data realtime tersebut kemudian akan dipartisi sesuai interval yang sudah didefinisikan pada tabel chunk sehingga tabel chunk akan terus betambah secara otomatis jika timeseries pada data sudah melewati range waktu yang sudah ditentukan untuk setiap tabel chunk. Daftar tabel chunk yang telah terbentuk dapat dilihat pada Gambar 4.4.

Gambar 4.4. Daftar Tabel Chunk pada Klien Pertama

Data yang sudah disimpan pada database kemudian data tersebut ditampilkan pada website melalui tabel dengan 100 data terakhir yang memiliki interval 5 detik serta grafik dengan interval 5 menit. Data yang dapat dilihat pada grafik yaitu data hari ini, data hari kemarin, data dua hari yang lalu dan data tiga hari yang lalu. Dalam menampilkan data realtime, platform ini menggunakan layanan Hasura yang berfungsi untuk mengembalikan data dari database dalam bentuk JSON melalui fungsi subscription. Salah satu tabel dan grafik yang ditampilkan pada klien pertama yaitu data berupa daya yang dihasilkan oleh photovoltaic yang dapat dilihat pada Gambar 4.5 dan Gambar 4.6.

Gambar 4.5. Tampilan Tabel Photovoltaic pada Klien Pertama

Gambar 4.6. Tampilan Grafik Power pada Photovoltaic (Klien Pertama)

### Pemodelan Klien Kedua (Fuel Cell)

Pada klien kedua menggunakan pembangkit fuel cell yang ditujukan sebagai pembangkit yang fleksibel yaitu dapat dihidupkan dan dimatikan sesuai dengan logika yang sudah dibuat. Data yang digunakan oleh fuel cell merupakan data dummy yang dibuat untuk mendukung pemodelan ini. Data dummy untuk fuel cell telah dimodelkan dalam script dengan fuel cell memiliki kapasitas daya yang dihasilkan untuk diekspor ke grid yaitu 2000 Watt. Sama seperti klien pertama, data yang dipantau juga terdapat total energi yang dihasilkan dari akumulasi daya per hari pada pembangkit dan beban. Pada klien kedua, beban yang digunakan sama seperti beban pada klien pertama. Data beban yang digunakan berasal dari data dummy dengan beban maksimal yaitu 1100 Watt.

Gambar 4.7. Tampilan Konfigurasi Node pada Klien Kedua

Berdasarkan Gambar 4.7, terlihat bahwa node yang digunakan antara lain node MQTT Client Subscriber untuk mendapatkan data dari broker dengan credential yang sudah didefinisikan pada node meliputi alamat broker, port dan topik yang disesuaikan, node MQTT database, node kontrol serta node akumulator untuk generator dan load. Pada klien ini, perangkat yang dapat dipantau antara lain fuel cell dengan data yang dapat dicatat yaitu daya yang dihasilkan. Kemudian konfigurasi node tersebut di-deploy yang berguna untuk mengirimkan data konfigurasi dalam bentuk JSON ke client backend serta data konfigurasi akan secara otomatis disimpan dalam database server sehingga konfigurasi node tersebut tidak akan hilang ketika pengguna kembali lagi untuk mengubah konfigurasi node tersebut.

Gambar 4.8. Tampilan Potongan JSON pada Klien Kedua

Client backend akan menerima JSON seperti yang terlihat pada Gambar 4.8 dan menjalankan fungsi sesuai dengan konfigurasi node yang telah dibuat. Kemudian data hasil pemantaun akan disimpan pada database di klien. Pada database TimescaleDB perlu membuat hypertable terlebih dahulu yang secara otomatis akan membentuk tabel chunk (automatic chunking). Hypertable yang telah dibentuk dapat dilihat pada Gambar 4.9.

Gambar 4.9. Tampilan Hypertable pada Klien Kedua

Data tersebut kemudian akan dipartisi sesuai interval yang sudah didefinisikan pada tabel chunk sehingga tabel chunk akan terus betambah secara otomatis jika timeseries pada data sudah melewati range waktu yang sudah ditentukan untuk setiap tabel chunk. Daftar tabel chunk yang telah terbentuk dapat dilihat pada Gambar 4.10.

Gambar 4.10. Daftar Tabel Chunk pada Klien Kedua

Data realtime yang sudah disimpan pada database kemudian data tersebut akan dikembalikan dalam bentuk JSON menggunakan fungsi subscription pada layanan Hasura. Data yang dikembalikan tersebut akan ditampilkan pada website melalui tabel dengan 100 data terakhir yang memiliki interval 5 detik dan grafik dengan interval 5 menit. Data yang dapat dilihat pada grafik yaitu data hari ini, data hari kemarin, data dua hari yang lalu dan data tiga hari yang lalu. Salah satu tabel dan grafik yang ditampilkan pada klien kedua yaitu data berupa daya yang dihasilkan oleh fuel cell dapat dilihat pada Gambar 4.11 dan Gambar 4.12.

Gambar 4.11. Tampilan Tabel Fuel Cell pada Klien Kedua

Gambar 4.12. Tampilan Grafik Power pada Fuel Cell (Klien Kedua)

### Pemodelan Klien Ketiga (Baterai)

Klien ketiga dalam pemodelan ini mempunyai baterai sebagai alat penyimpanan energi. Baterai mengisi daya (charging) ketika daya tersedia dalam grid atau total daya yang dihasilkan oleh pembangkit lebih besar daripada total beban yang terdapat pada grid. Baterai akan melakukan discharge untuk membantu mengurangi beban pada grid ketika daya tidak menncukupi dalam grid atau total beban lebih besar daripada total daya yang dihasilkan oleh pembangkit. Pada pemodelan ini, menggunakan data dummy dengan parameter pada baterai yang akan dipantau yaitu kapasitas baterai dalam persentase dan daya maksimal pada baterai yang di-discharge ke grid. Data dummy pada baterai telah dimodelkan dalam script dengan baterai memiliki kapasitas total yaitu 19200 Wh dengan daya yang diekspor oleh baterai sebesar 1000 Watt.

Gambar 4.13. Tampilan Konfigurasi Node pada Klien Ketiga

Berdasarkan Gambar 4.13, menunjukan bahwa node yang digunakan sama seperti pada klien kedua yaitu node MQTT Client Subscriber untuk mendapatkan data dari broker dengan credential yang sudah didefinisikan pada node meliputi alamat broker, port dan topik yang disesuaikan, node MQTT database, node kontrol serta node akumulator untuk generator dan load. Pada klien ini, perangkat yang dapat dipantau antara lain baterai dengan data yang dapat dicatat yaitu daya yang diekspor oleh baterai dan kapasitas baterai dalam persentase. Konfigurasi node tersebut akan di-deploy untuk mengirimkan data konfigurasi dalam bentuk JSON ke client backend serta data konfigurasi secara otomatis disimpan dalam database server sehingga konfigurasi node tersebut tidak akan hilang.

Gambar 4.14. Tampilan Potongan JSON pada Klien Ketiga

Client backend akan menerima konfigurasi node berupa JSON seperti yang terlihat pada Gambar 4.14 kemudian menjalankan fungsi sesuai dengan konfigurasi node yang telah dibuat. Data hasil pemantaun akan disimpan pada database di klien. Pada database TimescaleDB perlu membuat hypertable terlebih dahulu yang secara otomatis akan membentuk tabel chunk (automatic chunking). Hypertable yang telah dibentuk dapat dilihat pada Gambar 4.15.

Gambar 4.15. Tampilan Hypertable pada Klien Ketiga

Data tersebut kemudian akan dipartisi sesuai interval yang sudah didefinisikan pada tabel chunk sehingga tabel chunk akan terus betambah secara otomatis jika timeseries pada data sudah melewati range waktu yang sudah ditentukan untuk setiap tabel chunk. Daftar tabel chunk dapat dilihat pada Gambar 4.16.

Gambar 4.16. Daftar Tabel Chunk pada Battery Generation

Data realtime yang sudah disimpan pada database di klien akan ditampilkan pada website menggunakan layanan Hasura yang berfungsi untuk mengembalikan data dari database dalam bentuk JSON melalui fungsi subscription. Data ditampilkan menggunakan tabel dengan 100 data terakhir yang memiliki interval 5 detik dan grafik dengan interval 5 menit. Data yang dapat dilihat pada grafik yaitu data hari ini, data hari kemarin, data dua hari yang lalu dan data tiga hari yang lalu. Salah satu tabel dan grafik yang ditampilkan pada klien ketiga yaitu data battery generation yang merupakan daya ketika melakukan discharge ke grid yang dapat dilihat pada Gambar 4.17 dan Gambar 4.18.

Gambar 4.17. Tampilan Tabel Battery Generation pada Klien Ketiga

Gambar 4.18. Tampilan Grafik Power pada Battery Generation (Klien Ketiga)

## Pengujian Sistem

Berdasarkan perancangan platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual yang telah dilakukan, maka diperlukan pengujian sistem yang bertujuan untuk mengetahui dan menilai fleksibilitas dalam penggunaan atau pengoperasian platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual. Pada pengujian sistem dibagi menjadi dua bagian yaitu pengujian node editor dan usability testing.

### Pengujian Node Editor

Pengujian yang dilakukan pada node editor bertujuan untuk mengetahui kemampuan adaptasi dan fleksibilitas pada node editor dalam mendukung platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual. Dalam pengujian ini, terdapat beberapa parameter yang akan diuji yaitu sebagai berikut:

- Node dapat ditambahkan melalui menu yang tersedia

- Node dapat dihapus (delete) dan diduplikasi (clone)

- Node dapat dicari melalui fitur search

- Node dapat dibesarkan atau dikecilkan

- Node dapat dihubungkan dengan node lain

### Usability Testing

Pada Usability Testing, pengujian dilakukan dengan memberikan kuesioner mengenai penilaian pengguna terhadap penggunaan platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual. Sebelum mengisi kuesioner, para responden telah diminta untuk mencoba terlebih dahulu dengan dipandu dalam menggunakan platform ini. Para responden dibagi menjadi dua jenis pengelompokan yang terdiri dari responden yang mengenal atau memahami konsep pembangkit listrik virtual serta responden yang tidak memahami konsep pembangkit listrik virtual. Penilaian dilakukan terhadap penggunaan node editor dan tampilan antarmuka pada setiap klien di platform ini. Responden diminta untuk memberikan penilaian dalam angka dengan skala 1-5 yang masing-masing angka mewakili kategori atau kriteria sebagai berikut:

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Kurang Setuju (KS)

3 = Cukup (C)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

Responden pada kuesioner ini berjumlah 20 orang yang terdiri dari 15 responden merupakan seorang yang memahami konsep pembangkit listrik virtual serta 5 responden merupakan seorang yang tidak memahami konsep pembangkit listrik virtual (orang awam). Tampilan kuesioner yang diberikan kepada responden dapat dilihat pada Lampiran 1.

Dalam menguji penggunaan node editor pada platform ini, terdapat poin-poin yang dijadikan parameter pengujian yaitu:

- Kemudahan mempelajari alur kerja dari platform.

- Kejelasan dalam memahami fitur yang terdapat pada node editor.

- Penggunaan node editor dapat mendukung konfigurasi pada platform.

- Kemudahan mempelajari penggunaan node editor.

- Dibutuhkan training dalam mengoperasikan node editor.

Sedangkan untuk menguji tampilan antarmuka pada setiap klien pada platform ini, terdapat poin-poin yang dijadikan parameter pengujian yaitu:

- Tampilan antarmuka pada setiap klien secara keseluruhan menarik.

- Tampilan node editor secara keseluruhan mudah dipahami dan menarik.

- Kejelasan detail informasi yang ditampilkan pada tabel dan grafik.

## Hasil dan Analisis Pengujian Sistem

Bedasarkan pengujian yang telah dilakukan maka diperlukan analisis untuk melihat hasil dan kesimpulan yang didapatkan dari parameter yang diuji yaitu hasil dan analisis terhadap pengujian node editor dan usability testing.

### Hasil dan Analisis Pengujian Node Editor

Untuk mendukung platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual, terdapat menu untuk menambahkan node ketika melakukan konfigurasi node editor. Proses menambahkan node tersebut dapat dilakukan dengan mengklik kanan pada halaman editor sehingga akan menampilkan menu yang berisi daftar node yang tersedia. Kemudian node tersebut dapat dipilih sesuai kebutuhan dengan cara mengkliknya. Daftar node yang dapat dipilih terlihat pada Gambar 4.19.

Gambar 4.19. Tampilan Menu pada Node Editor

Pada perancangan node editor, juga terdapat fitur untuk menghapus (delete) dan menduplikasi (clone) node yang telah dipilih untuk mendukung platform ini. Untuk menghapus dan menduplikasi node dapat dilakukan dengan cara mengklik kanan pada node yang diinginkan. Untuk lebih memperjelas data dapat dilihat pada Gambar 4.20.

Gambar 4.20. Fitur Delete dan Clone pada Node Editor

Fitur pencarian node (search) juga terdapat dalam platform ini. Fitur ini dapat mempermudah pengguna dalam mencari node editor yang diinginkan sehingga tidak perlu mencari secara satu per satu. Pencarian node dilakukan dengan menuliskan nama node editor yang diinginkan pada kolom yang tersedia di menu. Fitur search ini dapat dilihat pada Gambar 4.21.

Gambar 4.21. Fitur Search pada Node Editor

Node editor dapat dibesarkan dan dikecilkan ukurannya sesuai keinginan pengguna. Hal tersebut bertujuan untuk dapat membantu mengurangi ruang pada halaman node editor jika terdapat banyak node yang ingin ditambahkan. Proses tersebut dapat dilakukan dengan melakukan scroll up & down yang dibuktikan pada Gambar 4.22.

Gambar 4.22. Node Dibesarkan atau Dikecilkan

Node editor memiliki komponen socket untuk membentuk koneksi antara input dari node dengan output dari node lain. Komponen ini dapat mendukung pembuatan konfigurasi pada node editor yang dapat dilihat pada Gambar 4.23.

Gambar 4.23. Node Dihubungkan dengan Node Lain

Berdasarkan pengujian node editor, menunjukan bahwa perancangan node dengan menggunakan framework Rete.js sebagai visual programming dapat memberikan fitur - fitur dan komponen yang mendukung platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual sehingga dapat berjalan sesuai rancangan. Untuk merangkum pengujian node editor yang telah dilakukan, maka dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Pengujian Node Editor

| Parameter | Berhasil | Gagal |
| --- | --- | --- |
| Node dapat ditambahkan melalui menu yang tersedia |  |  |
| Node dapat dihapus (delete) dan diduplikasi (clone) |  |  |
| Node dapat dicari melalui fitur search |  |  |
| Node dapat dibesarkan atau dikecilkan |  |  |
| Node dapat dihubungkan dengan node lain |  |  |

### Hasil dan Analisis Usability Testing

Analisis diperlukan untuk mengetahui hasil dan kesimpulan dari pengujian yang telah dilakukan melalui usability testing. Dalam pengujian ini, usability testing dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada 20 responden yang bertujuan untuk menilai penggunaan platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual. Kuesioner diberikan kepada 20 responden mengenai penilaian mereka terhadap platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual terutama tentang penggunaan node editor dan tampilan antarmuka pada setiap klien. Data hasil kuesioner ini dibagi menjadi dua jenis pengelompokan berdasarkan memahami dan tidak memahami konsep pembangkit listrik virtual. Data hasil kuesioner yang telah dikumpulkan, kemudian akan digunakan untuk mencari Mean of Survey (MoS) dan standar deviasi dari tiap parameter penilaian. Mean of Survey digunakan untuk mengetahui nilai yang mewakili sekumpulan data sampel pada suatu parameter sedangkan standar deviasi digunakan untuk mencari dan mengukur persebaran nilai terhadap nilai rata-rata dari sampel (Mean of Survey). Untuk mencari standar deviasi dapat dilihat pada Persamaan 4.1 [24].

σ=1N-1i=1N(xi-x)2		(4.1)

Keterangan:

- σ = standar deviasi

- xi = nilai sampel ke-i

- x = rata-rata

- N = jumlah sampel

Namun berdasarkan data hasil kuesioner hanya sebanyak 20 responden yang melakukan penilaian sehingga hasil yang didapat dari penilaian masih kurang mewakili untuk populasi data yang lebih besar. Hal ini membutuhkan perhitungan confidence interval untuk mengukur ketepatan atau keakuratan dari nilai rata-rata data sampel yang didapat dari kuesioner (Mean of Survey) apakah dapat mewakili nilai rata-rata pada populasi data sesungguhnya. Mean of Survey dan standar deviasi yang sudah didapatkan kemudian akan diolah lagi sehingga menghasilkan confidence interval untuk setiap parameter penilaian. Dalam menghitung confidence interval dapat dilihat pada Persamaan 4.2 [25].

CI=x ±Tα/2σn		(4.2)

Keterangan:

- CI = confidence interval

- T = nilai T

- α = alpha

- σ = standar deviasi

- x = rata-rata

- n = jumlah sampel

Dalam analisis ini, nilai T pada confidence interval dapat dicari pada tabel T-Distribution dengan menggunakan degrees of freedom (df) = n – 1 dan confidence level untuk mencari nilai α = 1 – confidence level. Untuk lebih memperjelas, tabel T-Distribution dapat dilihat pada Lampiran 2 [26]. Terdapat batas kesalahan maksimum baik batas atas maupun batas bawah yang dapat ditoleransi atau diterima (margin of error) pada data sampel sehingga dapat memengaruhi hasil dari perhitungan confidence interval.

#### Responden Memahami Pembangkit Listrik Virtual

Berdasarkan hasil kuesioner dengan 20 responden terdapat 5 responden yang memahami konsep pembangkit listrik virtual. Dari 5 responden tersebut, terdapat dua bagian penilaian pada kuesioner yaitu tentang penggunaan node editor dan tampilan antarmuka pada setiap klien. Untuk lebih memperjelas, data hasil kuesioner berdasarkan responden memahami konsep pembangkit listrik virtual dapat dilihat pada Lampiran 3.

Dengan jumlah data sampel yaitu 5 responden, data hasil kuesioner mengenai penilaian terhadap penggunaan node editor dan tampilan antarmuka pada setiap klien dapat dilihat pada Gambar 4.24.

Gambar 4.24. Grafik Data Hasil Kuesioner untuk Penilaian Berdasarkan Responden Memahami Pembangkit Listrik Virtual

Pada Gambar 4.24, menunjukan bahwa data tersebut merupakan Mean of Survey (MoS) dan standar deviasi dari tiap parameter yang dihasilkan dari penilaian terhadap penggunaan node editor dan tampilan antarmuka pada setiap klien berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada 5 responden. Kuesioner diisi oleh responden yang memahami konsep pembangkit listrik virtual serta responden sudah mencoba untuk mengoperasikan platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual dengan dipandu oleh penulis.

Parameter yang dinilai akan menghasilkan Mean of Survey dan standar deviasi yang digunakan untuk menghitung confidence interval pada setiap parameter penilaian. Dalam menghitung confidence interval maka digunakan confidence level 80% dengan df bernilai 4 yang menghasilkan nilai T yaitu 1,533.

Berikut ini adalah analisis hasil penilaian responden pada masing-masing parameter yang diuji meliputi:

- Parameter pertama: Mampu mempelajari alur kerja dari platform dengan singkat

Pada parameter ini terlihat bahwa Mean of Survey dan standar deviasi yang didapatkan yaitu 4,2 dan 0,4472. Berdasarkan Mean of Survey dan standar deviasi yang sudah diolah maka menghasilkan confidence interval 4,2 ± 0,3066 dengan rentang 3,8934 - 4,5066. Berdasarkan Mean of Survey untuk parameter ini yaitu 4,2 maka dapat dikategorikan “Setuju”. Hal ini menunjukan bahwa alur kerja pada platform ini mudah dipahami dan dipelajari bagi para responden yang sudah memahami konsep pembangkit listrik virtual meskipun mereka baru pertama kali mencoba mengoperasikan platform ini.

- Parameter kedua: Mampu memahami fitur yang terdapat pada node editor

Pada parameter ini terlihat bahwa Mean of Survey dan standar deviasi yang didapatkan yaitu 3,8 dan 1,0954. Mean of Survey dan standar deviasi yang sudah didapatkan kemudian digunakan untuk menghitung confidence interval. Confidence interval yang dihasilkan yaitu 3,8 ± 0,751 dengan rentang 3,049 – 4,551. Berdasarkan Mean of Survey 3,8 maka dapat dikategorikan “Cukup”. Hal ini menunjukan bahwa fitur yang terdapat pada node editor seperti search, delete dan clone cukup dapat dipahami dan dipelajari namun bagi beberapa responden kurang dapat dipahami karena diperlukan pedoman atau panduan.

- Parameter ketiga: Penggunaan node editor dapat mendukung konfigurasi pada platform

Pada parameter ini terlihat bahwa Mean of Survey dan standar deviasi yang didapatkan yaitu 4,4 dan 0,5477. Dengan Mean of Survey dan standar deviasi maka menghasilkan confidence interval 4,4 ± 0,3755 dengan rentang 4,0245 – 4,7755. Berdasarkan Mean of Survey 4,4 maka dapat dikategorikan “Setuju”. Hal ini menunjukan bahwa responden merasa terbantu dengan adanya node editor yang dapat mendukung konfigurasi pada platform meskipun mereka baru mencoba mengoperasikan platform ini.

- Parameter keempat: Mampu mempelajari penggunaan node editor dengan singkat

Pada parameter ini terlihat bahwa Mean of Survey dan standar deviasi yang didapatkan yaitu 3,8 dan 0,8367. Mean of Survey dan standar deviasi yang sudah diolah kemudian akan dihitung confidence interval yang menghasilkan nilai 3,8 ± 0,5736 dengan rentang 3,2264 – 4,3736. Berdasarkan Mean of Survey 3,8 maka dapat dikategorikan “Cukup”. Hal ini menunjukan bahwa penggunaan node editor kurang dapat dipahami atau dipelajari dengan singkat bagi beberapa responden yang sudah memahami konsep pembangkit listrik virtual karena diperlukan panduan atau petunjuk seperti halaman yang menjelaskan bagaimana cara pengoperasian node editor pada platform ini.

- Parameter kelima: Dibutuhkan training dalam mengoperasikan node editor

Pada parameter ini terlihat bahwa Mean of Survey dan standar deviasi yang didapatkan yaitu 4,6 dan 0,5477. Dengan Mean of Survey dan standar deviasi maka menghasilkan confidence interval 4,6 ± 0,3755 dengan rentang 4,2245 – 4,9755. Berdasarkan Mean of Survey 4,6 maka dapat dikategorikan “Setuju”. Hal ini menunjukan bahwa responden memerlukan training dalam mengoperasikan node editor pada platform sehingga diperlukan waktu untuk dapat memahami pengoperasian platform secara keseluruhan.

- Parameter keenam: Tampilan antarmuka pada setiap klien secara keseluruhan menarik

Pada parameter ini terlihat bahwa Mean of Survey dan standar deviasi yang didapatkan yaitu 3,6 dan 0,5477. Berdasarakan Mean of Survey dan standar deviasi maka menghasilkan confidence interval 3,6 ± 0,3755 dengan rentang 3,2245 – 3,9755. Berdasarkan Mean of Survey 3,6 maka dapat dikategorikan “Cukup”. Hal ini menunjukan bahwa tampilan antarmuka pada setiap klien cukup menarik namun beberapa responden menganggap masih kurang menarik dan terkesan kaku.

- Parameter ketujuh: Tampilan node editor secara keseluruhan mudah dipahami dan menarik

Pada parameter ini terlihat bahwa Mean of Survey dan standar deviasi yang didapatkan yaitu 3,8 dan 1,3038. Dengan Mean of Survey dan standar deviasi maka menghasilkan confidence interval 3,8 ± 0,8939 dengan rentang 2,9061 – 4,6939. Berdasarkan Mean of Survey 3,8 maka dapat dikategorikan “Cukup”. Hal ini menunjukan bahwa tampilan node editor secara keseluruhan cukup dapat dipahami dan menarik namun beberapa responden yang sudah memahami konsep pembangkit listrik virtual menganggap kurang dapat dipahami dan kurang menarik.

- Parameter kedelapan: Detail informasi yang ditampilkan pada tabel dan grafik sudah jelas

Pada parameter ini terlihat bahwa Mean of Survey dan standar deviasi yang didapatkan yaitu 4,4 dan 0,5477. Dengan Mean of Survey dan standar deviasi maka menghasilkan confidence interval 4,4 ± 0,3755 dengan rentang 4,0245 – 4,7755. Berdasarkan Mean of Survey 4,4 maka dapat dikategorikan “Setuju”. Hal ini menunjukan bahwa responden dapat memahami dengan jelas detail informasi yang ditampilkan pada tabel dan grafik seperti daya yang dihasilkan oleh pembangkit, daya pada beban, kapasitas baterai, serta total energi yang didapatkan dari akumulasi daya per hari pada beban dan pembangkit.

Untuk lebih memperjelas, confidence interval pada setiap parameter dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Confidence Interval Berdasarkan Responden Memahami Pembangkit Listrik Virtual

| No | Parameter Penilaian | Mean of Survey | Margin of Error | Confidence Interval |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mampu mempelajari alur kerja dari platform dengan singkat | 4,2 | 0,3066 | 3,8934 - 4,5066 |
| 2. | Mampu memahami fitur yang terdapat pada node editor | 3,8 | 0,751 | 3,049 – 4,551 |
| 3. | Penggunaan node editor dapat mendukung konfigurasi pada platform | 4,4 | 0,3755 | 4,0245 – 4,7755 |
| 4. | Mampu mempelajari penggunaan node editor dengan singkat | 3,8 | 0,5736 | 3,2264 – 4,3736 |
| 5. | Dibutuhkan training dalam mengoperasikan node editor | 4,6 | 0,3755 | 4,2245 – 4,9755 |
| 6. | Tampilan antarmuka pada setiap klien secara keseluruhan menarik | 3,6 | 0,3755 | 3,2245 – 3,9755 |
| 7. | Tampilan node editor secara keseluruhan mudah dipahami dan menarik | 3,8 | 0,8939 | 2,9061 – 4,6939 |
| 8. | Detail informasi yang ditampilkan pada tabel dan grafik sudah jelas | 4,4 | 0,3755 | 4,0245 – 4,7755 |

#### Responden Tidak Memahami Pembangkit Listrik Virtual

Berdasarkan hasil kuesioner dengan 20 responden terdapat 15 responden yang tidak memahami konsep pembangkit listrik virtual. Dari 15 responden tersebut, terdapat dua bagian penilaian pada kuesioner yaitu tentang penggunaan node editor dan tampilan antarmuka pada setiap klien. Untuk lebih memperjelas, data hasil kuesioner berdasarkan responden tidak memahami konsep pembangkit listrik virtual (orang awam) dapat dilihat pada Lampiran 4.

Dengan jumlah data sampel yaitu 15 responden, data hasil kuesioner mengenai penilaian terhadap penggunaan node editor dan tampilan antarmuka pada setiap klien dapat dilihat pada Gambar 4.25.

Gambar 4.25. Grafik Data Hasil Kuesioner untuk Penilaian Berdasarkan Responden Tidak Memahami Pembangkit Listrik Virtual

Pada Gambar 4.25, menunjukan bahwa data tersebut merupakan Mean of Survey dan standar deviasi dari tiap parameter yang dihasilkan dari penilaian terhadap penggunaan node editor dan tampilan antarmuka pada setiap klien berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada 15 responden. Kuesioner diisi oleh responden yang tidak memahami konsep pembangkit listrik virtual (orang awam) serta responden sudah mencoba untuk mengoperasikan platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual dengan dipandu oleh penulis.

Mean of Survey dan standar deviasi yang yang telah diolah akan digunakan untuk menghitung confidence interval pada setiap parameter. Dalam mencari confidence interval maka digunakan confidence level 80% dengan df bernilai 14 yang menghasilkan nilai T yaitu 1,345.

Berikut ini adalah analisis hasil penilaian responden pada masing-masing parameter yang diuji meliputi:

- Parameter pertama: Mampu mempelajari alur kerja dari platform dengan singkat

Pada parameter ini terlihat bahwa Mean of Survey dan standar deviasi yang didapatkan yaitu 3,93 dan 0,5936. Berdasarkan Mean of Survey dan standar deviasi yang sudah diolah maka menghasilkan confidence interval 3,93 ± 0,2061 dengan rentang 3,7272 - 4,1395. Berdasarkan Mean of Survey untuk parameter ini yaitu 3,93 maka dapat dikategorikan “Cukup”. Hal ini menunjukan bahwa beberapa responden sebagai orang awam kurang memahami alur kerja pada platform ini sehingga diperlukan panduan yang menggambarkan kerja sistem pada platform secara keseluruhan seperti tambahan menu navigasi.

- Parameter kedua: Mampu memahami fitur yang terdapat pada node editor

Pada parameter ini terlihat bahwa Mean of Survey dan standar deviasi yang didapatkan yaitu 3,53 dan 0,8338. Mean of Survey dan standar deviasi yang sudah didapatkan kemudian digunakan untuk menghitung confidence interval. Confidence interval yang dihasilkan yaitu 3,53 ± 0,2896 dengan rentang 3,2438 – 3,8229. Berdasarkan Mean of Survey 3,53 maka dapat dikategorikan “Cukup”. Hal ini menunjukan bahwa fitur yang terdapat pada node editor seperti search, delete dan clone kurang dapat dipahami dan dipelajari bagi beberapa responden karena diperlukan pedoman atau panduan.

- Parameter ketiga: Penggunaan node editor dapat mendukung konfigurasi pada platform

Pada parameter ini terlihat bahwa Mean of Survey dan standar deviasi yang didapatkan yaitu 4,33 dan 0,6172. Dengan Mean of Survey dan standar deviasi maka menghasilkan confidence interval 4,33 ± 0,2143 dengan rentang 4,119 – 4,5477. Berdasarkan Mean of Survey 4,33 maka dapat dikategorikan “Setuju”. Hal ini menunjukan bahwa responden yang merupakan orang awam merasa terbantu dengan adanya node editor yang dapat mendukung konfigurasi pada platform ini meskipun ketika mengoperasikannya perlu waktu untuk menjelaskan lebih lanjut agar mudah dimengerti.

- Parameter keempat: Mampu mempelajari penggunaan node editor dengan singkat

Pada parameter ini terlihat bahwa Mean of Survey dan standar deviasi yang didapatkan yaitu 3,53 dan 0,7432. Mean of Survey dan standar deviasi yang sudah diolah kemudian akan dihitung confidence interval yang menghasilkan nilai 3,53 ± 0,2581 dengan rentang 3,2752 – 3,7914. Berdasarkan Mean of Survey 3,53 maka dapat dikategorikan “Cukup”. Hal ini menunjukan bahwa penggunaan node editor kurang dapat dipahami dengan singkat bagi responden sebagai orang awam karena diperlukan panduan atau petunjuk seperti halaman yang menjelaskan bagaimana cara pengoperasian node editor pada platform ini.

- Parameter kelima: Dibutuhkan training dalam mengoperasikan node editor

Pada parameter ini terlihat bahwa Mean of Survey dan standar deviasi yang didapatkan yaitu 4,13 dan 0,9904. Dengan Mean of Survey dan standar deviasi maka menghasilkan confidence interval 4,13 ± 0,344 dengan rentang 3,7894 – 4,4773. Berdasarkan Mean of Survey 4,13 maka dapat dikategorikan “Setuju”. Hal ini menunjukan bahwa responden memerlukan training dalam mengoperasikan node editor pada platform ini sehingga diperlukan waktu untuk dapat memahami pengoperasian platform secara keseluruhan.

- Parameter keenam: Tampilan antarmuka pada setiap klien secara keseluruhan menarik

Pada parameter ini terlihat bahwa Mean of Survey dan standar deviasi yang didapatkan yaitu 3,93 dan 0,7037. Berdasarakan Mean of Survey dan standar deviasi maka menghasilkan confidence interval 3,93 ± 0,2444 dengan rentang 3,6889 – 4,1777. Berdasarkan Mean of Survey 3,93 maka dapat dikategorikan “Cukup”. Hal ini menunjukan bahwa tampilan antarmuka pada setiap klien cukup menarik namun beberapa responden sebagai orang awam menganggap masih kurang menarik karena masih terdapat ruang kosong pada halaman tertentu.

- Parameter ketujuh: Tampilan node editor secara keseluruhan mudah dipahami dan menarik

Pada parameter ini terlihat bahwa Mean of Survey dan standar deviasi yang didapatkan yaitu 3,87 dan 0,8338. Dengan Mean of Survey dan standar deviasi maka menghasilkan confidence interval 3,87 ± 0,2896 dengan rentang 3,5771 – 4,1562. Berdasarkan Mean of Survey 3,87 maka dapat dikategorikan “Cukup”. Hal ini menunjukan bahwa tampilan node editor secara keseluruhan cukup dapat dipahami dan menarik namun beberapa responden (orang awam) menganggap kurang dapat dipahami dan kurang menarik.

- Parameter kedelapan: Detail informasi yang ditampilkan pada tabel dan grafik sudah jelas

Pada parameter ini terlihat bahwa Mean of Survey dan standar deviasi yang didapatkan yaitu 4,2 dan 0,7746. Dengan Mean of Survey dan standar deviasi maka menghasilkan confidence interval 4,2 ± 0,269 dengan rentang 3,931 – 4,469. Berdasarkan Mean of Survey 4,2 maka dapat dikategorikan “Setuju”. Hal ini menunjukan bahwa responden dapat memahami dengan jelas detail informasi yang ditampilkan pada tabel dan grafik seperti daya yang dihasilkan oleh pembangkit, daya pada beban, kapasitas baterai, serta total energi yang didapatkan dari akumulasi daya per hari pada beban dan pembangkit.

Untuk lebih memperjelas, confidence interval pada setiap parameter dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Confidence Interval Berdasarkan Responden Tidak Memahami Pembangkit Listrik Virtual

| No | Parameter Penilaian | Mean of Survey | Margin of Error | Confidence Interval |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mampu mempelajari alur kerja dari platform dengan singkat | 3,93 | 0,2061 | 3,7272 - 4,1395 |
| 2. | Mampu memahami fitur yang terdapat pada node editor | 3,53 | 0,2896 | 3,2438 – 3,8229 |
| 3. | Penggunaan node editor dapat mendukung konfigurasi pada platform | 4,33 | 0,2143 | 4,119 – 4,5477 |
| 4. | Mampu mempelajari penggunaan node editor dengan singkat | 3,53 | 0,2581 | 3,2752 – 3,7914 |
| 5. | Dibutuhkan training dalam mengoperasikan node editor | 4,13 | 0,344 | 3,7894 – 4,4773 |
| 6. | Tampilan antarmuka pada setiap klien secara keseluruhan menarik | 3,93 | 0,2444 | 3,6889 – 4,1777 |
| 7. | Tampilan node editor secara keseluruhan mudah dipahami dan menarik | 3,87 | 0,2896 | 3,5771 – 4,1562 |
| 8. | Detail informasi yang ditampilkan pada tabel dan grafik sudah jelas | 4,2 | 0,269 | 3,931 – 4,469 |

#### Hasil dan Analisis Keseluruhan Usability Testing

Menurut analisis yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan Mean of Survey (MoS) berdasarkan responden memahami pembangkit listrik virtual yaitu 4,1 dalam skala 5 sedangkan untuk responden tidak memahami pembangkit lsitrik virtual yaitu 3,93 dalam skala 5. Hal ini menunjukan bahwa keseluruhan platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual dalam segi penggunaan node editor dan tampilan antarmuka pada setiap klien dapat dikatakan cukup baik oleh para responden. Dengan kata lain responden merasa cukup puas dengan pengalaman dalam mengoperasikan platform ini. Namun responden baik yang memahami maupun yang tidak memahami pembangkit listrik virtual memerlukan training atau panduan dalam mengoperasikan platform ini.

Berdasarkan confidence interval yang didapatkan maka menunjukkan bahwa Mean of Survey yang diperoleh dari perhitungan akan berada dalam interval tersebut dengan tingkat kepercayaan sebesar 80%. Confidence interval dengan confidence level 80% untuk setiap parameter ini memiliki interval yang cukup lebar dengan margin of error yang bervariasi. Hal tersebut dipengaruhi oleh ukuran data sampel yang sedikit. Pada pengelompokan berdasarkan responden memahami pembangkit listrik virtual memiliki margin of error yaitu 0,3066 – 0,8939 sedangkan pengelompokan berdasarkan responden tidak memahami pembangkit listrik virtual memiliki margin of error yaitu 0,2061 – 0,344.

# BAB 5
PENUTUP

Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan sesuai dengan apa yang dikerjakan dalam skripsi berdasarkan perancangan, pemodelan, pengujian dan analisis sistem yang telah dilakukan. Selain itu, juga akan menjelaskan tentang saran untuk pengembangan lebih lanjut yang dapat dilakukan pada platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual.

  - Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, pemodelan, pengujian dan analisis yang telah dilakukan maka didapatkan beberapa kesimpulan yaitu:

- Penulis telah berhasil membangun node editor dengan Rete.js sebagai visual programming untuk membantu pengguna dalam melakukan seluruh konfigurasi yaitu interfacing antara platform dengan pembangkit menggunakan protokol MQTT, melakukan kalkulasi, menyimpan data hasil pemantauan serta menghitung total energi pada pembangkit dan beban.

- Penulis telah berhasil membangun sistem pemantauan untuk membantu klien dalam melihat seluruh aktivitas pembangkit dan beban meliputi daya yang dihasilkan dari setiap pembangkit, daya yang digunakan oleh beban, kapasitas baterai, serta total energi yang dihasilkan dari akumulasi daya per hari pada beban dan pembangkit.

- Penilaian penggunaan platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual oleh responden dapat dikategorikan cukup baik dengan Mean of Survey (MoS) berdasarkan responden memahami pembangkit listrik virtual yaitu 4,1 sedangkan untuk responden tidak memahami pembangkit lsitrik virtual yaitu 3,93.

- Confidence interval dengan tingkat kepercayaan 80% untuk setiap parameter memiliki interval yang cukup lebar dengan margin of error yang bervariasi yaitu 0,3066 – 0,8939 untuk responden memahami pembangkit listrik virtual sedangkan 0,2061 – 0,344 untuk responden tidak memahami pembangkit listrik virtual.

  - Saran untuk Pengembangan Selanjutnya

Apabila platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual ingin dikembangkan lebih lanjut maka dapat dilakukan dengan menciptakan komponen atau fitur baru dalam sistem agar platform ini menjadi lebih baik dari segi tampilan antarmuka dan alur kerja pada sistem. Pengembangan lebih lanjut yang dapat dilakukan pada platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual meliputi sebagai berikut:

- Tampilan antarmuka dapat diperindah atau dikembangkan seperti dengan menambahkan komponen tertentu agar desain lebih menarik.

- Pembuatan node lain untuk mendukung platform ini seperti penambahan protokol komunikasi selain menggunakan MQTT.

- Pembentukan pricing model untuk mendukung transaksi sehingga menghasilkan nilai untung dan rugi.

- Pemanfaatan konsep Big Data analytics dan machine learning dalam mengolah data yang terdapat pada platform ini untuk dijadikan sebagai parameter dalam penentuan algoritma seperti melihat tren yang ada, menemukan pola tertentu dan mencari korelasi terhadap variabel tertentu.

Untuk mendukung perngembangan tersebut dapat dilakukan dengan mengekstensi program. Salah satu cara untuk mendukung pengembangan lebih lanjut pada platform sebagai sistem pemantauan untuk pemodelan pembangkit listrik virtual yaitu dengan membuat node baru. Setiap pembuatan node baru terdapat dua file yang perlu dimodifikasi yaitu file component rete yang mendefinisikan tampilan antarmuka pada setiap node dengan menentukan built-in components yang akan digunakan seperti socket, input, output dan control serta file task yang mendefinisikan tentang apa yang akan dilakukan oleh suatu node dengan membuat fungsi khusus untuk setiap node.

# DAFTAR PUSTAKA

- E. A. Setiawan, “Concept and Controllability of Virtual Power Plant”, Kassel: Kassel Univ. Press, 2007.

- C. Giron and S. Omran, “Virtual Power Plant for a Smart Grid: A Technical Feasibility Case Study”, INTERNATIONAL JOURNAL of RENEWABLE ENERGY RESEARCH, vol. 8, no.2, June, 2018.

- L. Dulau, M. Abrudean and D. Bica, “Distributed Generation and Virtual Power Plants”, 49th International Universities Power Engineering Conference (UPEC), 2014. Available: 10.1109/upec.2014.6934630.

- S. Ghavidel, L. Li, J. Aghaei, T. Yu and J. Zhu, “A Review on The Virtual Power Plant: Components and Operation Systems”, IEEE International Conference on Power System Technology (POWERCON), 2016. Available: 10.1109/powercon.2016.7754037.

- Ahmad, Adnan, A. Khan, N. Javaid, H. M. Hussain, W. Abdul, A. Almogren, A. Alamri and I. A. Niaz, “An Optimized Home Energy Management System with Integrated Renewable Energy and Storage Resources”, Energies 10, no. 4: 549, 2017.

- Eco2Solar. “How Does Solar PV Work”. [Online]. Available: https://www.eco2solar.co.uk/solar-electricity/how-does-solar-pv-work/# [Accessed: 31 May 2020]

- S. Aslam, “An Optimal Home Energy Management Scheme Considering Grid Connected Microgrids with Day-ahead Weather Forecasting using Artificial Neural Network”, MS Thesis in Computer Science, COMSATS University Islamabad, 2018.

- Jansen T.J., “Teknologi Rekayasa Sel Surya”, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

- J. Balakrishnan, “Fuel cell technology”, Third International Conference On Information And Automation For Sustainability, 2007. Available: 10.1109/iciafs.2007.4544796

- J. Larminie and A. Dicks, "Fuel Cell Systems Explained", 2003. Available: 10.1002/9781118878330.

- S. Aslam, R. Bukhsh, A. Khalid, N. Javaid, I. Ullah, I. Fatima and Q. U. Hasan, “An Efficient Home Energy Management Scheme Using Cuckoo Search”, In International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing, pp. 167-178. Springer, Cham, 2017.

- M. W. Habibi, A. Bhawiyuga and A. Basuki, “Rancang Bangun IoT Cloud Platform Berbasis Protokol Komunikasi MQTT”, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. 2018; vol. 2: p. 7, 2018.

- D. Zubov, “An IoT Concept of The Small Virtual Power Plant Based on Arduino Platform and MQTT Protocol”, Proccedings of The ICAIIT2016, 2016. Available: 10.20544/aiit2016.13

- M. Rouse. “What is MQTT (MQ Telemetry Transport)?”. [Online]. Available: https://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/MQTT-MQ-Telemetry-Transport [Accessed: 31 May 2020]

- Steves. “MQTT Protocol Messages Overview”. [Online]. Available: http://www.steves-internet-guide.com/mqtt-protocol-messages-overview/ [Accessed: 31 May 2020]

- OpenJS Foundation. “Introduction to Node.js”. [Online]. Available: https://nodejs.org/en/docs/ [Accessed: 31 May 2020]

- OpenJS Foundation. “Fast, Unopinionated, Minimalist Web Framework for Node.js”. [Online]. Available: https://expressjs.com/ [Accessed: 31 May 2020]

- Google Foundation. “Introduction of AngularJS”. [Online]. Available: https://angularjs.org/ [Accessed: 31 May 2020]

- Tutorialspoint. “AngularJS Overview”. Available: https://www.tutorialspoint.com/angularjs/angularjs_overview.htm [Accessed: 31 May 2020]

- Vitaliy Stoliarov. “Introduction of Rete.js”. Available: https://rete.js.org/#/docs [Accessed: 31 May 2020]

- Timescale Inc. “Introduction of TimescaleDB”. [Online]. Available: https://docs.timescale.com/latest/introduction [Accessed: 31 May 2020]

- The GraphQL Foundation. “Introduction to GraphQL”. [Online]. Available: https://graphql.org/learn/ [Accessed: 1 June 2020]

- Hasura Inc. “What is Hasura?”. [Online]. Available: https://hasura.io/ [Accessed: 1 June 2020]

- Khan Academy. 2020. “Standard Deviation: Calculating Step by Step”. [Online]. Available: https://www.khanacademy.org/math/probability/data-distributions-a1/summarizing-spread-distributions/a/calculating-standard-deviation-step-by-step [Accessed: 23 June 2020]

- L. Sullivan, Professor of Biostatistics, Boston University School of Public Health. “Confidence Intervals”. [Online]. Available: https://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-Modules/BS/BS704_Confidence_Intervals/BS704_Confidence_Intervals_print.html [Accessed: 23 June 2020]

- San Jose State University. “T-table”. [Online]. Available: https://www.sjsu.edu/faculty/gerstman/StatPrimer/t-table.pdf [Accessed: 23 June 2020]

# LAMPIRAN

Lampiran 1. Tampilan Kuesioner Penilaian terhadap Platform untuk Pemodelan Pembangkit Listrik Virtual

Kuesioner Platform untuk Pemodelan Pembangkit Listrik Virtual

Data Responden

Nama					:

Pekerjaan atau Latar Belakang	:

Apakah Anda telah memahami konsep pembangkit listrik virtual? (Ya/Tidak)

| No | Parameter Penilaian | Skala Penilaian |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 (STS) | 2 (KS) | 3 (C) | 4 (S) | 5 (SS) |
| Penggunaan node editor |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Mampu mempelajari alur kerja dari platform dengan singkat |  |  |  |  |  |
| 2. | Mampu memahami fitur yang terdapat pada node editor |  |  |  |  |  |
| 3. | Penggunaan node editor dapat mendukung konfigurasi pada platform |  |  |  |  |  |
| 4. | Mampu mempelajari penggunaan node editor dengan singkat |  |  |  |  |  |
| 5. | Dibutuhkan training dalam mengoperasikan node editor |  |  |  |  |  |
| Tampilan antarmuka pada setiap klien |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Tampilan antarmuka pada setiap klien secara keseluruhan menarik |  |  |  |  |  |
| 7. | Tampilan node editor secara keseluruhan mudah dipahami dan menarik |  |  |  |  |  |
| 8. | Detail informasi yang ditampilkan pada tabel dan grafik sudah jelas |  |  |  |  |  |

Kritik atau Saran	:

Lampiran 2. Tabel T-Distribution

Lampiran 3. Data Hasil Kuesioner Berdasarkan Responden Memahami Konsep Pembangkit Listrik Virtual

| Responden | Penggunaan node editor |  |  |  |  | Tanmpilan antarmuka pada setiap klien |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 |
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rata-rata | 4,2 | 3,8 | 4,4 | 3,8 | 4,6 | 3,6 | 3,8 | 4,4 |
| Standar Deviasi | 0,4472 | 1,0954 | 0,5477 | 0,8367 | 0,5477 | 0,5477 | 1,3038 | 0,5477 |

Lampiran 4. Data Hasil Kuesioner Berdasarkan Responden Tidak Memahami Konsep Pembangkit Listrik Virtual

| Responden | Penggunaan node editor |  |  |  |  | Tanmpilan antarmuka pada setiap klien |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 |
| 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 15 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 19 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Rata-rata | 3,93 | 3,53 | 4,33 | 3,53 | 4,13 | 3,93 | 3,87 | 4,2 |
| Standar Deviasi | 0,5936 | 0,8338 | 0,6172 | 0,7432 | 0,9904 | 0,7037 | 0,8338 | 0,7746 |